国环评证乙字

第2854号

青海黄河上游水电开发有限责任公司

光伏产业技术分公司国家光伏发电试验测试

基地配套20兆瓦储能示范项目

环境影响报告表

（送审稿）

建设单位：青海黄河上游水电开发有限责任公司光伏产业技术分公司

编制单位：广州环发环保工程有限公司

编制日期：2017年11月

| 园区道路 | 场址北侧 |
| --- | --- |
| 植被现状 | 植被现状 |
| 场址东侧 | 场址南侧 |

现状照片

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司光伏产业技术分公司国家光伏发电试验测试基地配套20兆瓦储能示范项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司光伏产业技术分公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张治 |  |  | 联系人 |  | 刘言博 |  |
| 通讯地址 | 西宁经济技术开发区昆仑东路20号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15609788684 |  | 传真 | - |  | 邮编 | 810000 |
| 建设地点 | 青海省海南州共和县光伏发电园区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 海南州发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 南发改函【2017】22号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | D4415太阳能发电 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 320000 |  |  | 绿化面积（平方米） | - |  |  |
| 工程总投资（万元） | 25100.95 | 环保投资 （万元） |  | 374 | 环保投资占总投资比例% |  | 1.4 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 |  | 2018年 |  |  |  |
| - 工程内容及规模 1、项目由来 青海省地处青藏高原东北部，地势海拔高、空气稀薄，干旱少雨，日射强烈，日照充足，是我国太阳能资源最为丰富的地区之一，有很好的太阳能利用开发条件。青海全省太阳能总辐射分布趋势是西高东低，柴达木盆地年太阳辐射量在6800MJ/m2以上，为青海省太阳辐射量最高的地区。由柴达木盆地向东向南，年太阳辐射量逐渐减少。青海南部高原绝大部分地区年太阳辐射量在6400MJ/m2以下。全省降水量最多的久治和班玛年太阳辐射量在6200MJ/m2左右，青海湖周围年太阳辐射量在6000MJ/m2~6400MJ/m2之间，祁连山大部分地区年太阳辐射量小于6200MJ/m2。 共和县具有海拔高、气压低、降水量小、蒸发量大、冰冻期长、无霜期短、昼夜温差大、日照时间长、紫外线强、风沙大等气候特征。多年平均降水量为314.4mm，多年平均气温为4.0℃，多年平均风速为1.8m/s，多年最大风速为28.0m/s，多年平均沙尘暴日数为4.3d，多年平均雷暴日数为40.4d。全境阳光充足，太阳辐射强烈，平均每天日照时数达8h，多年年平均日照时数达2910.6h，工程代表年太阳总辐射为6549.5MJ/m2，太阳能资源丰富，是建设大型并网光伏电站的理想场所。 - 青海黄河上游水电开发有限责任公司委托青海黄河新能源系统集成工程有限公司完成本项目工程可行性研究报告的编制工作。2017年11月，建设单位委托广州环发环保工程有限公司为该项目编制环境影响报告表。我公司接受委托后，认真研究项目相关资料，在深入分析工程内容和所在地环境特征的基础上，按照环境影响评价的相关法律、法规和技术规范要求，编制完成了《青海黄河上游水电开发有限责任公司光伏产业技术分公司国家光伏发电试验测试基地配套20兆瓦储能示范项目》。 - 2、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.09）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第31号）2015年8月29日修订通过，自2016年1月1日起施行； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.02.28修订）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第五号，2013年6月29日起实施）； （7）《中华人民共和国可再生能源法》（2009年）； （8）《危险废物转移联单管理办法》（原国家环境保护总局第5号令）； （9）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）； （10）《建设项目环境保护管理条例》国务院第253号令，1998年11月18日施行； （11）《建设项目环境保护分类管理名录》国务院第33号令，（2015.6.1实施）； （12）《产业结构调整指导目录2011年本）（2013修订）（国家发改委令第21号，2013年2月）》； （13）《青海省主体功能区规划》； （14）《青海省生态功能区划》； （15）《大气污染防治行动计划》(2013.9)； （16）《水污染防治行动计划》（2015.4.16）； （17）《青海省水环境功能区规划》青政办[2004]64号文； （18）《青海省2016年度大气污染防治实施方案的通知》青政办[2016]88号； （19）《海南州大气污染防治行动计划》（2014.8.14）； ## 2.2技术规范文件 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （6）《光伏发电站环境影响评价技术规范》（NB32001-2012）； ## 2.3项目相关文件 （1）建设项目环境影响评价工作委托书； （2）《青海黄河上游水电开发有限责任公司光伏产业技术分公司国家光伏发电试验测试基地配套20兆瓦储能示范项目》，青海黄河新能源系统集成工程有限公司（2017年11月）； （3）项目其他资料。 3、项目概况 3.1建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：青海黄河上游水电开发有限责任公司光伏产业技术分公司国家光伏发电试验测试基地配套20兆瓦储能示范项目； 建设性质：新建； 建设单位：青海黄河上游水电开发有限责任公司光伏产业技术分公司； 建设地点：青海省海南州共和县光伏发电园区； 劳动定员和生产制度：项目公司建设期设置四个部门：计划部、设备管理部、工程管理部、财务审计部，共10人；项目建设完成后依托青海黄河上游水电开发有限责任公司青海共和100兆瓦国家光伏发电试验测试基地项目运营管理，不再新增人员。 工程总投资：25100.95万元 建设期：5个月 3.2总体方案设计和建设规模 - （1）工程任务与规模 - 青海黄河上游水电开发有限责任公司光伏产业技术分公司国家光伏发电试验测试基地配套20兆瓦储能示范项目位于海南州生态太阳能发电园区，新建光伏子方阵18个，光伏装机容量19.888MWp，储能系统可用容量11.472MWh（交流侧可输出电量），配置容量14.662MWh。工程建成后经共和产业园330kV升压站接入青海电网，主要任务是为光伏储能系统削峰填谷、平滑功率曲线和调峰调频运行提供试验数据。 - （2）光伏系统设计 本工程装机容量为20MW，均采用晶硅光伏组件，采用分块发电、集中并网方案。光伏组件选用单晶硅340Wp组件、双面PERC350Wp组件、单面PERC300Wp组件、N型双面PERT290Wp组件和双面PERC295Wp组件，逆变器采用集成式中压成套逆变器（包括集中式和集散式逆变器）和组串式逆变器。集中式和集散式逆变器为储能型双向逆变器。本工程新建18个光伏子方阵，组件容量为19.888MWp，其中：10个子方阵采用固定式支架，倾角为33°；6个子方阵采用平单轴跟踪支架；2个子方阵采用竖向支架和少部分柔性支架。固定式支架配置单晶硅340Wp和双面PERC350Wp组件；平单轴跟踪系统配置单面PERC300Wp和双面PERC350Wp组件；竖向支架配置N型双面PERT290Wp组件；柔性支架配置双面PERC295Wp组件。 |  |  |  |  |  |  |  |

子方阵编号 逆变器规格及容量; 支架类型; 联动方式; 组件安装; 组件规格; 子方阵内支架单元数量（套）; 子方阵容量（MWp）; 子方阵容量（MW）. F-1#; 组串式60kW; 平单轴; 单联动; 横向1*40; 单面PERC300Wp; 89; 1.092; 1. 单联动; 横向1*20; 单面PERC300Wp; 4. F-2#; 集散式1MW; 平单轴; 单联动; 横向1*40; 单面PERC300Wp; 88; 1.092; 1. 单联动; 横向1*20; 单面PERC300Wp; 5. F-3#; 集散式1MW; 固定式; 横向4*9; 双面PERC350Wp; 89; 1.1214; 1. F-4#; 集中式1MW; 固定式; 横向4*9; 单晶硅340Wp; 89; 1.08936; 1. F-5#; 集中式1MW; 固定式; 横向4*9; 单晶硅340Wp; 89; 1.08936; 1. F-6#; 集中式1MW; 固定式; 横向4*9; 单晶硅340Wp; 89; 1.08936; 1. F-7#; 集中式1MW; 固定式; 横向4*9; 单晶硅340Wp; 89; 1.08936; 1. F-8#; 组串式60kW; 平单轴; 单联动; 横向2*45; 双面PERC350Wp; 30; 1.0962; 1. 单联动; 横向2*18; 双面PERC350Wp; 12. F-9#; 集散式1MW; 平单轴; 单联动; 横向1*40; 单面PERC300Wp; 88; 1.092; 1. 单联动; 横向1*20; 单面PERC300Wp; 5. F-10#; 集散式1MW; 固定式; 横向4*9; 双面PERC350Wp; 89; 1.1214; 1. F-11#; 集中式1MW; 固定式; 横向4*9; 单晶硅340Wp; 89; 1.08936; 1. F-12#; 集中式1MW; 固定式; 横向4*9; 单晶硅340Wp; 89; 1.08936; 1. F-13#; 集中式1MW; 固定式; 横向4*9; 单晶硅340Wp; 89; 1.08936; 1. F-14#; 集中式1MW; 固定式; 横向4*9; 单晶硅340Wp; 89; 1.08936; 1. F-15#; 组串式60kW; 平单轴; 单联动; 横向2*45; 双面PERC350Wp; 38; 1.2222; 1. 单联动; 横向2*18; 双面PERC350Wp; 2. F-16#; 组串式60kW; 平单轴; 单联动; 横向2*45; 双面PERC350Wp; 38; 1.2222; 1. 单联动; 横向2*18; 双面PERC350Wp; 2. F-17#; 组串式60kW; 竖向支架; 横向2*10; 双面PERT290Wp; 180; 1.044; 1. F-18#; 组串式60kW; 竖向支架; 横向2*10; 双面PERT290Wp; 162; 1.0694; 1. 柔性支架; 横向1*11; 双面PERC295Wp; 40. 合计; 19.88768; 18.

固定式支架子阵前后排之间的总间距为9.8m（前后排之间的净间距为6.4m），相邻支架间距为0.5m或2.2m（有南北向电缆沟的位置）；平单轴阵列（考虑加设反向跟踪功能）东西向间距中到中间距4.4m，南北向间距前到前间距4m，每个平单轴支架安装40块或90块组件，组成2个或4个组串，1个平单轴支架为一个联动单元；竖向支架东西间距为5.0米，每个支架安装20块组件组成1个组串。 本工程共有1MW、1.25MW两种子方阵形式，每个集中式光伏子阵由若干路光伏组件串并联而成，经汇流后接入集中式逆变器，逆变后（组串式逆变器则采用先逆变后汇流的方式）经35kV箱式升压变电站升压。各子方阵升压变35kV侧依次经电缆连接后接入35kV预装式开关站，经电缆线路接入330kV升压站。 本工程建成后第一年上网发电量为3962.81万度。在运行期25年内的年平均发电量为3619.64万度，年利用小时数为1612.7h。 - （3）储能系统设计 本工程采用电化学储能方式，电化学储能作为一种通过化学或者物理方法将电能存储起来并在需要时以电能形式释放的新兴储能技术和产品，可运用于可再生能源消纳、分布式发电、微网、电力辅助服务等领域。 电力系统中引入储能环节后，可以有效地实现需求侧管理、消除昼夜间峰谷差、平滑负荷，不仅可以更有效地利用电力设备，降低供电成本，还可以促进系统稳定性、调整频率、补偿负荷波动。 在新能源项目中配置储能模块是解决电力系统变负荷和新能源发电接入电网产生各种问题的有效措施。 光伏电站和储能设施配合可实现： （1）发电期间有云遮蔽时，可平滑光伏发电的波动； （2）在日照条件好时，在“峰”时段蓄电，在日照条件差或夜晚时，在“谷”时段放电，实现“削峰填谷”； （3）根据电力系统需求实现调峰调频功能，建立辅助服务共享分担机制，提高电力系统接纳可再生能源能力。 （4）可以降低电站交流侧设备（包括电缆截面、子方阵变压器容量、升压站主变容量）和送出线路的容量及造价，提高输配电设备利用率，延缓增容需求。 本项目选用三元锂和磷酸铁锂电池，蓄电池和直流变换器采用户外集装箱安装方式。 储能系统接入光伏电站，采用“经逆变器直流侧或交流侧接入”和“经35kV交流母线接入”两种方式： 1、方式一：经逆变器直流侧或交流侧接入，指储能系统经逆变器（具备双向变流功能）直流侧或交流侧接入。该方式在不改变光伏电站原有设备和配置的情况下，无需新增变压器，可分散布置在光伏电站各子方阵内（需要在子阵内预留安装位置，并考虑设备对组件的阴影遮挡影响）。 2、方式二：经35kV交流母线接入，指储能系统经变流器转换为交流，经变压器升压后在光伏电站交流母线侧接入电力系统。该方式可靠性高、控制灵活、 设备集中布置，便于容量扩展、运行和维护。 本项目共设置21套储能单元，16套采用方式一，5套采用方式二。 表1光伏储能子方阵设备 子方阵编号; 储能系统接入方式; 光储升压变容量（MWA）; 储能控制设备型式; 蓄电池类型; 蓄电池规格; 蓄电池配置容量. F-14; 经逆变器直流侧接入; 1; 直流变换器; NCM三元锂; 0.5C/0.5C95%DOD; 0.592. F-7; 经逆变器直流侧接入; 1; 直流变换器; LFP磷酸铁锂; 0.5C/0.5C95%DOD; 0.592. F-13; 经逆变器直流侧接入; 1; 直流变换器; NCM三元锂; 0.5C/0.5C95%DOD; 0.361. F-6; 经逆变器直流侧接入; 1; 直流变换器; LFP磷酸铁锂; 0.5C/0.5C95%DOD; 0.361. F-12; 经逆变器直流侧接入; 1; 直流变换器; NCM三元锂; 0.5C/0.5C95%DOD; 0.135. F-5; 经逆变器直流侧接入; 1; 直流变换器; LFP磷酸铁锂; 0.5C/0.5C95%DOD; 0.135. F-11; 经逆变器直流侧接入; 1; 直流变换器; NCM三元锂; 2C/2C95%DOD; 0.487. F-4; 经逆变器直流侧接入; 1; 直流变换器; LFP磷酸铁锂; 2C/2C95%DOD; 0.485. F-10; 经逆变器直流侧接入; 1; 直流变换器; LFP磷酸铁锂; 0.5C/0.5C95%DOD; 0.610. F-3; 经逆变器直流侧接入; 1; 直流变换器; NCR三元锂; 0.3C/0.5C85%DOD; 0.675. F-9; 经逆变器直流侧接入; 1; 直流变换器; NCM三元锂; 0.5C/0.5C95%DOD; 0.594. F-2; 经逆变器直流侧接入; 1; 直流变换器; NCR三元锂; 0.3C/0.5C85%DOD; 0.657. F-8; 经逆变器直流侧接入; 1; 储能逆变器; NCM三元锂; 0.5C/0.5C95%DOD; 0.596. F-1; 经逆变器直流侧接入; 1; 储能逆变器; NCR三元锂; 0.3C/0.5C85%DOD; 0.657. F-16; 经逆变器直流侧接入; 1.25; 储能逆变器; NCM三元锂; 0.5C/0.5C95%DOD; 0.665. F-15; 经逆变器直流侧接入; 1.25; 储能逆变器; LFP磷酸铁锂; 0.5C/0.5C95%DOD; 0.665. 合计; 16.5; 8.267. 表2集中式安装的储能设备 储能单元编号; 储能系统 接入方式; 储能升压变容量（MVA）; 储能逆变器型式; 蓄电池类类型; 蓄电池规格; 蓄电池配置容量（MWh）. G-1; 经35kV交流侧接入; 3; 集中式; LFP磷酸铁锂; 2C/2C95%DOD; 1.259. G-2; 经35kV交流侧接入; 1; 集中式; LFP长寿命磷酸铁锂; 0.5C/0.5C95%DOD; 1.246. G-3; 经35kV交流侧接入; 1; 集中式; NCR三元锂; 0.3C/0.5C85%DOD; 1.378. G-4; 经35kV交流侧接入; 3; 集中式; NCM三元锂; 2C/2C95%DOD; 1.266. G-5; 经35kV交流侧接入; 1; 集中式 （1500V系统）; NCM三元锂; 0.5C/0.5C95%DOD; 1.246. 合计; 9; 6.395. 本工程储能系统配置容量共14.662MWh，在寿命期内（一天充放电一次），吸收电量6547.663万kWh，释放电量5446.713万kWh。 - （4）电气设计 本工程接入共和产业园330kV升压站。本项目为光伏储能发电示范项目，为提高整体可靠性，新建1座35kV预装式开关站，将光伏储能系统35kV侧汇集后接入升压站4#主变35kVⅠ段母线。 35kV预装式开关站为单母线接线，进线4回，出线1回，PT一回。4回进线，其中：2回进线间隔接入F-1~F-16子方阵35kV汇集电缆，1回进线间隔接入F-17~F-18子方阵35kV汇集电缆，1回进线间隔接入G1~G5储能单元35kV汇集电缆。进线总容量为27.5MVA。 预装式开关站进出线均安装0.2S级双向计量表，出线配置与对端同型号、同版本的光纤差动保护装置，进线配置线路保护装置。 光伏储能系统的35kV升压变压器推荐油浸式变压器，与储能逆变器组合为集中式中压成套逆变器，与储能集装箱（安装蓄电池和直流变换器）均布置在户外。 35kV预装式开关站配电装置采用SF6气体绝缘开关柜，开关采用真空断路器。预开关柜内安装保护测控装置，可实现保护、遥测、遥信、遥控功能。 电力电缆全部选用阻燃电缆，户外电缆敷设采用直埋及电缆沟方式。 光伏阵列根据电站布置形成一个接地网，接地网与光伏电池组件基础钢筋焊接做接地体辅以垂直接地极，子方阵接地体焊接成网状，各子方阵接地体相互连接，光伏阵列区接地网材料为50×5的热镀锌扁钢和φ50镀锌钢管，光伏方阵接地应连续、可靠，接地电阻应小于4Ω。 为了保证人身和设备的安全，在箱式设备基础外沿1.5m处设置等电位均压环，均压环连接到电气设备接地端子上，同时与光伏电站接地网连接，连接点不少于两点，接地网材料为60×6的热镀锌扁钢和φ50镀锌钢管。 为防止线路上侵入波雷电压，在组串式逆变器、交流汇流箱及35kV箱式变电站、集成式中压成套逆变器内逐级装设浪涌保护器或者避雷器。 厂用电系统电源从共和产业园330kV升压站10kV母线引来，在阵列区设置1台10/0.4kV厂用变。将0.4/0.22kV厂用电源引至各光伏子方阵和储能单元，供监控系统、储能系统和平单轴支架的通信、控制、加热、通风、照明等使用。 3.3项目组成 本项目由主体工程、依托工程和环保工程组成，详见表3； 表3项目主要建设内容一览表 3.4场内电气主接线 类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产区 建设; 光伏阵列区; 本工程新建18个光伏子方阵，组件容量为19.888MWp，其中：10个子方阵采用固定式支架，倾角为33°；6个子方阵采用平单轴跟踪支架；2个子方阵采用竖向支架和少部分柔性支架。固定式支架配置单晶硅340Wp和双面PERC350Wp组件；平单轴跟踪系统配置单面PERC300Wp和双面PERC350Wp组件；竖向支架配置N型双面PERT290Wp组件；柔性支架配置双面PERC295Wp组件。. 储能系统集装箱; 本项目共设置21套储能单元，16套采用经逆变器直流侧或交流侧接入，指储能系统经逆变器（具备双向变流功能）直流侧或交流侧接入，5套采用经35kV交流母线接入，指储能系统经变流器转换为交流，经变压器升压后在光伏电站交流母线侧接入电力系统。本项目储能集装箱拟选用3座10尺集装箱、16座20尺集装箱、4座40尺集装箱。. 逆变器; 组串式逆变器（60kW）共计113台. 集成式中压成套逆变器; 共计25台. 35kV1000kVA箱式变电站; 共计2台. 35kV开关站; 35kV预装式开关站1座; 配充气柜，4个进线断路器间隔、1个断路器出线间隔、1个PT间隔）. 厂用变; 10kV厂用变160kVA变压器1台. 公用工程; 自建工程; 排水; 雨水利用场地坡度自流至场外。. 供电; 厂用电系统电源从升压站厂用电10kV母线引来，阵列区设置1台10/0.4kV厂用变。. 场区道路; 进站道路为6.0m宽级配砂砾石道路，连接站外主路与站内阵列区道路，站内道路为4.0m宽级配砂砾石道路。. 围栏; 场区四周布置高速公路钢丝网围栏，高1.80m，总长4800m。. 依托工程; 给水; 本电站室外绿化、浇洒道路及冲洗电池组件用水水源均引自园区预留水源点。. 330kV汇集站; 依托园区内已建成330kV汇集站。. 化粪池; 依托《青海黄河上游水电开发有限责任公司青海共和100兆瓦国家光伏发电试验测试基地项目》已建30m3化粪池。. 废旧电子元件; 依托《青海黄河上游水电开发有限责任公司青海共和100兆瓦国家光伏发电试验测试基地项目》已建30m2危险废物暂存间。. 环保 工程; 噪声; --; 选用低噪声组串式逆变器，降低噪声影响. 固废处理; 箱变事故油池; 需建设27座事故油池，每个事故油池容积为2.0m3。采用防渗混凝土整体浇注一体化建造结构。. 3.4.1光伏电站接线设计 本工程接入共和产业园330kV升压站，因是光伏储能发电示范项目，为提高整体可靠性，新建1座35kV预装式开关站，将光伏储能系统35kV侧汇集后接入升压站4#主变35kVⅠ段母线。 3.4.2电线电缆 光伏组件至组串式逆变器或直流汇流箱采用ZRC-YJVR22-1kV-2×4mm2电缆连接，电缆敷设采用直埋和架空两种方式。沿东西组件支架横向敷设时采用架空方式，在相邻支架单元横向连接时进行穿管保护；电缆南北向敷设时采用直埋方式，在出入地面处穿管保护。 储能系统的直流变换器至储能逆变器之间采用ZRC-YJV22-1kV-2×185~240mm2电缆连接，储能逆变器至升压变低压侧之间采用ZRC-YJV22-1kV-3×185~240mm2电缆连接，电缆敷设采用直埋方式，在出入地面处穿管保护。 35kV集电线路采用三芯电缆直埋敷设，采用ZRC-YJV22-26/35kV-3×95~240mm2的电力电缆。 3.4.3接地方式 本工程35kV侧中性点拟采用经低电阻接地方式，当35kV线路发生单相接地故障时，能将故障回路快速切除，避免事故扩大。 3.5组件清洗方式 电站所处环境的沙尘较大，经常受到沙尘、强风的影响，光伏组件很容易积尘，影响发电效率。结合项目地气候特点和季节性天气条件，光伏组件表面的清洗可分为定期清洗和不定期清洗。 定期清洗一般每一或两个月进行一次，制定清洗路线。清洗时间安排在日出前或日落后。 不定期清洗分为恶劣气候后的清洗和季节性清洗。 恶劣气候分为大风、沙尘或雨雪后的清洗。每次大风或沙尘天气后应及时清洗。雨雪后应及时巡查，对落在光伏组件上的泥点和积雪应予以清洗。 季节性清洗主要指春秋季位于候鸟迁徙线路下的发电区域，对候鸟粪便的清洗。在此季节应每天巡视，发现光伏组件被污染的应及时清洗。日常维护主要是每日巡视检查光伏组件的清洁程度。不符合要求的应及时清洗，确保光伏组件表面的清洁。 由于电站占地面积较大，采用人工清洗耗时耗水，故清洗方式考虑采用机械清洗。机械清洗分为粗洗和精洗两种方式。在每次大风或沙尘天气之后采用移动式空气压缩机吹洗光伏组件表面进行粗洗，将光伏组件表面较大的灰尘颗粒吹落，但由于二次扬尘的问题，灰尘仍会落在光伏组件表面。之后，采用移动式节能喷水设施进行精洗。光伏组件清洗后应保持其表面干燥。由于本地区冬季寒冷，所以冬季不考虑水洗。 3.6主要设备及参数 本项目主要设备及参数详见表4： 一光伏电站场址概况. 项目; 参数; 备注. 电站总装机容量; 20MWp. 光伏场占地面积; 0.32km2. 海拔高度; 2835m. 工程代表年太阳总辐射量; 6396.781MJ/m2.a; 水平面上. 30年平均日照小时数; 2946.9h. 二代表气象站主要气象要素. 多年平均气温; 5.3℃. 多年极端最高气温; 35.5℃. 多年极端最低气温; -33.6℃. 多年最大冻土深度; 105cm. 多年最大积雪厚度; 6cm. 多年平均风速; 2.8m/s. 多年最大风速; 22m/s. 多年平均大风日数; 37d. 多年平均沙尘暴日数; 12.3d/a. 多年平均雷暴日数; 2.6d/a. 三主要设备. 编号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1双面单晶硅电池组件（290Wp型）. 1; 峰值功率; Wp; 290. 2; 功率公差; Wp; 0～﹢5. 3; 组件转换效率; %; 17.6. 4; 开路电压; V; 39.7. 5; 短路电流; A; 9.48. 6; 工作电压; V; 32.7. 7; 工作电流; A; 8.87. 8; 最大功率温度系数; %/K; -0.39. 9; 开路电压温度系数; %/K; -0.29. 10; 短路电流温度系数; %/K; +0.05. 11; 工作温度范围; ℃; -40～+85. 12; 额定电池工作温度; ℃; 45±2. 13; 最大系统电压; V; 1500. 14; 最大抗风能力; km/h; 130. 15; 最大荷载能力; Pa; 5400. 16; 外形尺寸; mm; 1658×992×4. 17; 重量; kg; 20. 2双面单晶硅电池组件（295Wp型）. 1; 峰值功率; Wp; 295. 2; 功率公差; Wp; 0～﹢5. 3; 组件转换效率; %; 17.9. 4; 开路电压; V; 39.9. 5; 短路电流; A; 9.69. 6; 工作电压; V; 382.6. 7; 工作电流; A; 9.05. 8; 最大功率温度系数; %/K; -0.432. 9; 开路电压温度系数; %/K; -0.322. 10; 短路电流温度系数; %/K; +0.049. 11; 工作温度范围; ℃; -40～+85. 12; 额定电池工作温度; ℃; 45±2. 13; 最大系统电压; V; 1500. 14; 最大抗风能力; km/h; 130. 15; 最大荷载能力; Pa; 5400. 16; 外形尺寸; mm; 1658×992×6. 17; 重量; kg; 23.5. 3单面单晶硅电池组件（300Wp型）. 1; 峰值功率; Wp; 300. 2; 功率公差; Wp; 0～﹢5. 3; 组件转换效率; %; 18.35. 4; 开路电压; V; 40.1. 5; 短路电流; A; 9.81. 6; 工作电压; V; 32.8. 7; 工作电流; A; 9.15. 8; 最大功率温度系数; %/K; -0.432. 9; 开路电压温度系数; %/K; -0.322. 10; 短路电流温度系数; %/K; +0.049. 11; 工作温度范围; ℃; -40～+85. 12; 额定电池工作温度; ℃; 45±2. 13; 最大系统电压; V; 1500. 14; 最大抗风能力; km/h; 130. 15; 最大荷载能力; Pa; 5400. 16; 外形尺寸; mm; 1650×990×40. 17; 重量; kg; 19. 4单晶硅电池组件（340Wp型）. 1; 峰值功率; Wp; 340. 2; 功率公差; Wp; 0～﹢5. 3; 组件转换效率; %; 17.5. 4; 开路电压; V; 46.3. 5; 短路电流; A; 9.24. 6; 工作电压; V; 38.6. 7; 工作电流; A; 8.82. 8; 最大功率温度系数; %/K; -0.432. 9; 开路电压温度系数; %/K; -0.322. 10; 短路电流温度系数; %/K; +0.049. 11; 工作温度范围; ℃; -40～+85. 12; 额定电池工作温度; ℃; 45±2. 13; 最大系统电压; V; 1000. 14; 最大抗风能力; km/h; 130. 15; 最大荷载能力; Pa; 5400. 16; 外形尺寸; mm; 1956×990×45. 17; 重量; kg; 26.5. 5P型PERC光伏组件（350Wp型）. 1; 峰值功率; Wp; 350. 2; 功率公差; Wp; 0～﹢5. 3; 组件转换效率; %; 16.98. 4; 开路电压; V; 47.6. 5; 短路电流; A; 9.54. 6; 工作电压; V; 39.2. 7; 工作电流; A; 8.93. 8; 最大功率温度系数; %/K; -0.432. 9; 开路电压温度系数; %/K; -0.322. 10; 短路电流温度系数; %/K; +0.049. 11; 工作温度范围; ℃; -40～+85. 12; 额定电池工作温度; ℃; 45±2. 13; 最大系统电压; V; 1500. 14; 最大抗风能力; km/h; 130. 15; 最大荷载能力; Pa; 5400. 16; 外形尺寸; mm; 2017×1022×40. 17; 重量; kg; 31. 6组串逆变器(60kW). 1; 逆变器功率; kW; 60. 2; 最大开路输入电压; Vdc; 1000. 3; 最低启动电压; Vdc; 300. 4; MPPT输入电压范围; V; 300~950V. 5; MPPT数量; 4. 6; 总输入路数; 12. 7; 单路最大输入电流; A; 12. 8; 额定输出电压; 3/PE480V+. 9; 输出电压频率; Hz; 50. 10; 最大输出电流; A; 80. 11; 最大效率; %; 99.10. 12; 中国加权效率; %; 98.49. 13; 功率因数可调范围; ±0.8. 14; 工作环境温度范围; ℃; -25～+60. 15; 防护类型/防护等级; IP65. 16; 散热方式; 强制风冷. 17; 尺寸（mm×mm×mm）; 665*906*256. 18; 重量（kg）; kg; 70. 7集散式中压逆变器（1MW型）. 1; 逆变器功率; MW; 1. 2; 推荐的最大功率; kW; 1123*2. 3; 绝对最大输入电压; Vdc; 1000. 4; MPPT输入电压范围; V; 750V~1000. 5; 峰值效率; %; 99%. 6; 欧洲效率; %; 98.6%. 7; 额定交流输出功率; kW; 2000. 8; 额定交流输出电流; A; 33. 9; 额定交流输出电压; kV; 35. 10; 额定交流频率; Hz; 50Hz. 11; 功率因数(cosφ); >0.99. 12; 最大总谐波失真; ＜3％. 13; 工作环境温度范围; ℃; 35～+50. 14; 相对湿度; %; 0～95%. 15; 防护类型/防护等级; IP54. 16; 散热方式; 强制风冷. 17; 尺寸（mm×mm×mm）; 7200*2780*3000. 18; 重量（kg）; kg; 9000. 635kV箱式升压变电站. 1; 额定容量; kVA; 1000/1250. 2; 额定电压(高压/低压); kV; 37±2×2.5%/0.5. 3; 短路阻抗; %; 6.5. 四土建施工. 编号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 子阵区支架及基础工程. 1.1; 固定支架(铝合金); t; 240; 含所有连接件. 1.2; 平单轴支架. 1.2.1; 平单轴支架（一）-1; 套; 12; 每套支架上20块单晶硅300Wp组件. 1.2.2; 平单轴支架（一）-2; 套; 267; 每套支架上40块单晶硅300Wp组件. 1.2.3; 平单轴支架（二）-1; 套; 16; 每套支架上18块单晶硅350Wp组件. 1.2.4; 平单轴支架（二）-2; 套; 106; 每套支架上45块单晶硅350Wp组件. 1.3; 子阵区支架桩基础. 1.3.1; 固定支架桩基; 根; 12460; 钢管螺旋桩. 1.3.2; 平单轴桩基; 根; 2184; 桩长1.8m，桩径0.4m，含埋件. 1.3.3; 平单轴桩基超长部分; M; 2200; 桩径0.4m. 1.3.4; 竖向支架桩基; 根; 2040; 桩长1.8m，桩径0.25m，含埋件. 1.3.5; 竖向支架桩基超长部分; M; 200; 桩径0.25m. 2; 子阵区电气设备基础工程. 2.1; 35kV升压箱变基础; 座; 2; 规格尺寸：5.23m×4.87m×2.32m； 埋深：2.02m. 2.2; 集成式中压成套逆变器基础; 座; 25; 规格尺寸：8.238m×2.74m×2.32m； 埋深：2.02m. 2.3; 10kV厂用箱变; 座; 1; 规格尺寸：4.2m×3.37m×2.32m； 埋深：2.02m. 2.4; 10尺储能集装箱; 座; 3; 规格尺寸：3.291m×2.738m×2.32m； 埋深：2.02m. 2.5; 20尺储能集装箱; 座; 16; 规格尺寸：6.358m×2.738m×2.32m； 埋深：2.02m. 2.6; 40尺储能集装箱; 座; 4; 规格尺寸：12.492m×2.738m×2.32m； 埋深：2.02m. 2.7; 35kV预装式开关站; 座; 1; 规格尺寸：12.492m×2.738m×2.32m； 埋深：2.02m. 3; 子阵区其它. 3.1; 土方开挖; M3; 2000; 场地平整. 3.2; 土方回填; M3; 2000; 场地平整. 3.3; 级配砂砾石阵列区道路; m; 2500; 4.0m宽. 3.4; 级配砂砾石进场道路; m; 300; 6.0m宽. 3.5; 网围栏; m; 4800; 金属网围栏，高2.153m. 五概算指标. 编号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 静态总投资; 万元; 24618.43. 2; 动态总投资; 万元; 25100.95. 3; 单位千瓦静态投资; 元/kWp; 12378.73. 4; 单位千瓦动态投资; 元/kWp; 12621.36. 5; 光伏电站部分投资; 万元; 21833.55. 其中：设备及安装工程; 万元; 20917.91. 建筑工程; 万元; 915.65. 其它费用; 万元; 19601.53. 基本预备费; 万元; 482.71. 建设期贷款利息; 万元; 482.52. 六经济指标. 编号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 装机容量; MWp; 19.89. 2; 年平均上网电量; 万kW.h; 3260.94. 3; 上网电价（前20年）; 元/kW·h; 0.75; 含税. 4; 上网电价（后5年）; 元/kW·h; 0.2277; 含税. 5; 全部投资内部收益率（所得税前）; %; 5.24. 6; 全部投资内部收益率（所得税后）; %; 4.37. 7; 总投资收益率; %; 2.80. 8; 静态投资回收期; 年; 13.69. 9; 高峰期资产负债率; %; 80.38. 4厂区平面布置 - （1）总布置方案 - 本工程装机容量20MW，总用地面积约0.32km2，主要包括光伏阵列、组串式逆变器、集成式中压成套逆变器、交直流汇流箱、35kV箱式变及检修通道等，全部接入共和产业园330kV升压站。总平面布置图详见附图二。 - （2）场区道路设计 进站道路为6.0m宽级配砂砾石道路，连接站外主路与站内阵列区道路，生产区内设纵横方向道路，箱式变或集成式中压逆变器位于道路一侧，在生产区周围环道和内部形成一个场内道路系统，便于较大设备的运输，满足日常巡查和检修的要求。站内道路为4.0m宽级配砂砾石道路。 5工程永久用地和施工临时用地 ①永久用地 本项目永久占地面积320000m2。永久性占地即电站围墙范围内的所有用地，主要为箱变、集成式中压成套逆变器、储能集装箱、预装式开关站和厂用变。 ②临时用地 本项目主要施工工程量为光伏组件基础工程及光伏组件冷弯薄壁型钢支架安装工程。为节约投资及便于生产管理，在施工期间集中设置一个施工生产生活区，布置在紧邻综合楼的位置，在施工生产区设置材料堆放场、综合加工厂，生产用办公室及生活临时住房等布置在施工生活区范围。光伏电池铝支架就地组装，不设置集中堆放地。施工期临建用地包括综合加工厂、混凝土拌合站、仓库、堆场区、设备停放区、施工生活区、施工办公区等。工程临时设施总占地3800m2，均在工程永久占地范围之内，不需额外占用土地。 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

- 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 拟建项目地位于青海省海南州生态太阳能发电园区内，青海省海南州太阳能生态园区位于共和县城以南约12km，G214国道东侧二塔拉西南区，该地区地势平缓、开阔、南北长约10km，东西宽约12km。 2、地形、地貌 拟建工程地形地貌为冲洪积平原，地表植被发育。场地保持了原有的地貌形态，目前未受建设活动影响。地层以第四系冲洪积成因的地层为主，场地及其周边无滑坡、泥石流等不良地质作用分布。 - 地质岩性 拟建场地地层结构较简单，自上而下依次为第四系全新统洪积成因的粉土（Q4pl）、第四纪上更新统冲洪积成因的圆砾（Q3al+pl）层，再往下为第四系上更新统冲积的巨厚粉细砂层（Q3al），自上而下地层结构简述如下： ①粉土（Q4pl）：浅黄～灰黄色，干，松散～稍密，土质不均匀，砂感较强，混少量砂砾石颗粒，局部夹粉细砂透镜体薄夹层。拟建场地内粉土层厚度约1.0～2.0m，该层在整个场地连续分布。 ②圆砾（Q3al+pl）：杂色，稍湿，中密～密实，该层5.0m以上局部呈微胶结状，胶结物以硅质和盐钙质为主。其骨架颗粒主要成份以花岗岩、砂岩等为主，混少量卵石颗粒，砂土充填，磨圆度较好，一般呈亚圆形，该层中局部夹有薄层细砂透镜体。该层厚约5.0～10.0m，在场地内连续分布。 ③粉细砂（Q3al）：青灰色或浅黄色，中密，砂质较为均匀，主要矿物成分以石英、长石为主，浅色矿物次之，局部夹有薄层圆砾薄夹层。根据区域地质资料及周边建构筑物的勘察资料，该层厚度较大，层厚大于15m，且场地内连续分布。 - 水文地质条件 场址区地下水主要为第四系松散岩类孔隙潜水，主要受大气降水入渗补给，地下水水位埋深大于100m，地下水总的径流方向是自西北向东南方向径流。 - 气候、气象状况 共和气象站1983～2013年历年平均日照小时数在2719.8h～3115.4h之间变化，多年年平均日照小时数为2918.0h，日照小时数年际变化幅度较大。年日照时数最低值出现在1989年，为2719.8h，年日照时数最高值出现在2000年，为3115.4h，最近31年的年日照小时数相对极差为13.6%，相对标准偏差为3.2%，日照小时数年际变化略大。 共和地区多年月平均日照时数在218.6h-260.9h之间，平均日照时数从3月份开始增加，5月份达到峰值，6月份略有下降后，7月份回升，8月份达到相对高峰，9月份日照时数为全年最低，10-11月份略有上升之后开始下降，次年2月达到一个相对低值。 该地区太阳辐射强，光照充足，太阳总辐射年总量在6381MJ/m2~6705MJ/m2之间，年平均日照时数在2719h以上，属于太阳能“很丰富”地区，具有较好的开发前景，非常适合建设大型太阳能光伏电站。 该地区属于北温带青藏高原半干旱大陆季风气候区，气候垂直差异明显，昼夜温差也较大，最低气温-27.7℃，最高气温33.7℃，年平均气温4.3℃，气温变化强烈，属长冬无夏、春秋相连的气候特征。无霜期一般年份为88天左右。年平均降水量314.3mm，降水量时空分布极不均匀，5、6、7、8、9月的降水量占全年降水量的88%，是湿季，夜雨几率比白天大，年平均蒸发量为1692.1mm，为年平均降水量的9.5倍，气候干燥，多风。详见表6： 表6气象站主要气象要素特征值 项目; 单位; 指标. 气温; 多年平均; ℃; 4.3. 多年极端最高; ℃; 33.7. 多年极端最低; ℃; -27.7. 多年最低月平均气温; ℃; -9.5. 多年最高月平均气温; ℃; 15.8. 降水量; 多年平均; mm; 320.1. 蒸发量; 多年平均; mm; 1692.1. 风速; 多年平均风速; m/s; 1.8. 多年最大风速; m/s; 28. 50年一遇10分钟最大风速; m/s; 33.7. 冻土深度; 多年最大; cm; 150. 积雪深度; 多年最大; cm; 12. 多年平均; 冰雹; 天; 6.5. 大风; 天; 37. 雷暴; 天; 40.4. 沙尘暴; 天; 4.3. - 土壤 - 项目所在地海拔2900m左右，属典型的高原大陆性气候，日照时间长且辐射强烈，日较差大而年较差小，降水量少而相对集中，气候干燥。土壤类型以淡栗钙土为主，间有固沙土。土壤现状情况见附图四。 7、植被 项目区温度低，气候寒冷，太阳辐射强，尤其是紫外线辐射高，区域植物呈现明显的旱生形态，植物生长期很短，生产力水平低下。土壤被强烈风化，且土层浅薄，草原有退化趋势。项目区植被类型主要为高寒草原和草甸为主，地表植被以固沙草、短花针茅等植物为主。植被现状情况见附图五。 8、野生动物 评价区无珍惜濒危动物栖息地与繁殖地分布，仅见有少量的鼠、兔、鸟等出没。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） （1）共和县概况 1、人口、劳动力资源 共和县隶属于青海省海南藏族自治州，地处青藏高原东北角，北靠青海湖，南邻黄河，东以日月山与东部农业区为界，西与柴达木毗邻，东西长221.5km，南北宽155.4km，总面积17252km²。截止到2014，人口13.08万，其中汉族7.72万，藏族4.51万，还有回、蒙古等民族等22个少数民族，其中少数民族占全县总人口的70%。 2、经济发展 共和县2015年概况：2015年全县预计完成地区生产总值57.7亿元，是2010年的2.37倍，年均增长18.8%；累计完成县属固定资产投资223.99亿元，是“十一五”期间的6.33倍，年均增长44.66%；地方财政预算收入达2.32亿元，年均增长29.32%；农牧区和城镇居民人均可支配收入分别达到9488元和22306元，年均增长14.66%和12.18%。 本工程建成后将会强有力的促进当地太阳能产业的发展，同时会促进当地建材、交通等相关专业的快速发展，对扩大就业和发展第三产业将起到一定作用，加快太阳能产业的发展，将会一定程度上缓解该地区电力供需矛盾，加快当地经济社会全面快速可持续发展。 3、资源 共和县境内水洗有黄河及其一级、二级支流，共有大小河流、泉水、沟道300余条，其中常年流水195条。主要河流有黄河、恰卜恰河、沙珠玉河、倒淌河，全县水资源总量为6.31亿m³，其中地表水资源量为3.603亿m³，地下水资源量为2.702亿m³。在恰卜恰河下游有多处温泉，最高水温可达43℃，有待于进一步开发利用。黄河上游具有多年调节性能的大型综合水利枢纽工程：龙羊峡水电站，位于共和县、贵南县的交界处，总装机容量为1280MW。 共和县现已探明的主要矿种有铜、铅、锌、白钨、锑、金、银、汞及大理石、花岗岩、石灰石、白云石等20种矿产。 - （2）海南州太阳能生态园区概况 青海省海南州太阳能生态园区位于共和县城以南约12km，G214国道东侧一塔拉东南区，该地区地势平缓、开阔、南北长约10km，东西宽约12km。330kV班月线由西南至东北斜向穿过场地，将整个场地划分为东西两个区域，规划区总面积约77.9km2。 共和县站址地区光照充足，太阳能辐射强烈，全年日照时数达2670.4~3036小时，平均日照率达60%~69%，每天平均日照6.2~9.4小时，年太阳辐射总量平均为6239.6MJ/m2，属于我国太阳能资源2级较高地区。丰富太阳能资源，为光伏产业规模化建设开发带来先决条件。 海南电网目前通过2回330kV线路和2回110kV线路与青海主网相连，分别为日月山～汇明双回330kV线路和红湾～尼那双回110kV线路。截至2014年底，海南州电网水电装机容量为216.49MW。2014年海南电网最大用电负荷148MW。 海南电网共有110kV公网变电站12座，主变19台，容量525.1MVA；110kV用户变电站2座，主变4台，容量83MVA。110kV公网线路23条，长度为1115.156km。 截止目前园区已建成3225MW，规划园区已入驻光伏发电企业共计41家，累计解决就业人数达1200余人。 根据西北勘测设计研究院完成的《青海省海南生态太阳能发电园区总体规划》（审定稿），将共和县一塔拉大部分地区和二塔拉局部地区全部纳入太阳能发电园区规划范围，整体上分为三个区块进行规划，第一区块装机容量为2700MW（其中水光互补850MW通过龙羊峡电站送出通道送出），第二区块装机容量为5730MW，第三区块为1600MW；海南生态太阳能发电园区建成后，全部装机容量将达到10030MW，总占地面积为320km2。第一区块已建成330kV汇明变、恰龙水光互补光伏升压站、黄河共和光伏升压站，其中恰龙水光互补光伏升压站和黄河共和光伏升压站为黄河上游水电公司自建升压站。汇明变主变容量为4×360MVA；黄河共和光伏升压站主变最终为4×240MVA，现主变为240MVA；恰龙水光互补光伏升压站主变容量为4×240MVA。截至2014年底，第一区块已建成光伏装机容量为1710MW，其中汇明变970MW、黄河共和光伏升压站200MW、恰龙水光互补光伏升压站540MW，计划2015年~2016年建成740MW，分别接入汇明变430MW、恰龙水光互补光伏升压站310MW，届时接入汇明变的光伏总容量为1400MW，主变负载率为98%，无法满足第二区块新增光伏的接入。2017年开始开发第二区块，在第二区块及第三区块拟建设五座330kV汇集站，二区块近期规划开发1050MW（其中2017年开发600MW）远期开发4680MW，三区块远期开发1600MW，为满足2017年开发的600MW光伏接入，需要在第二区块内建设第一座330kV汇集站，即330kV共塔汇集站。 本项目位置与海南州太阳能生态园区规划关系见图4。 .

- 环境现状分析

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 本项目场址位于海南州生态太阳能发电全区内，故，本项目现状监测数据引用《青海省海南生态太阳能发电园区总体规划环境影响报告书》的监测数据可行，监测委托甘肃优联检测技术服务有限公司，监测结果如下： 一、环境空气质量现状 （1）监测点布设 按照评价区主导风向、风频、区域的环境特征和规划本身特点等，监测点设3个，分别为：1﹟园区上风向、2﹟园区下风向、3﹟黄河水电光伏发电园区。具体见表4.1-1。 表4.1-1环境空气质量现状监测布点一览表 序号; 监测点位; 布点说明. 1#; 园区上风向; 园区上风向环境空气质量. 2#; 园区下风向; 园区下风向环境空气质量. 3#; 黄河水电光伏发电园区; 园区侧风向环境空气质量. （2）监测项目、监测时间与监测频次 监测时间：2017年2月18日-24日，连续监测7天； 监测项目：共3项，分别为：SO2、NO2、PM10； 监测频次：SO2、NO2小时值，2:00、8:00、14:00、20:00，每次采样45分钟；SO2、NO2日均值，每天采样18小时；PM10日均值，每天采样18小时。 （3）监测及分析方法 按照国家有关规定进行监测和分析，具体见表4.1-2： 表4.1-2环境空气质量监测与分析方法 项目; 分析方法; 使用仪器; 检测依据. PM10; 重量法（GB6921-86）; 电子天平; 《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》HJ618-2011. SO2; 甲醛缓冲液吸收-盐酸副玫瑰苯胺比色法（HJ482-2009）; 紫外可见分光光度计; 《环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ482-2009. NO2; 盐酸奈乙二胺分光光度法（HJ479-2009）; 紫外可见分光光度计; 《环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度计》HJ492-2009. （4）环境空气质量现状监测结果汇总统计 环境空气质量现状监测汇总统计结果见表4.1-3： 表4.1-3环境质量现状监测统计结果表 监测 点位; 项目; SO2; NO2; PM10. 1﹟园区上风向; 小时均值范围; 2:00; 0.012-0.017; 0.011-0.022; /. 8:00; 0.016-0.023; 0.017-0.026; /. 14:00; 0.008-0.018; 0.009-0.021; /. 20:00; 0.018-0.023; 0.014-0.028; /. 日均值范围; 0.017-0.021; 0.012-0.018; 0.050-0.107. 2﹟园区下风向; 小时均值范围; 2:00; 0.011-0.016; 0.013-0.022; /. 8:00; 0.007-0.026; 0.019-0.026; /. 14:00; 0.009-0.024; 0.007-0.023; /. 20:00; 0.009-0.025; 0.013-0.029; /. 日均值范围; 0.012-0.003; 0.013-0.019; 0.045-0.131. 3﹟黄河水电光伏发电园区; 小时均值范围; 2:00; 0.012-0.022; 0.016-0.023; /. 8:00; 0.008-0.026; 0.015-0.028; /. 14:00; 0.007-0.027; 0.012-0.019; /. 20:00; 0.009-0.034; 0.018-0.027; /. 日均值范围; 0.012-0.022; 0.014-0.018; 0.040-0.112. 由上表可知，评价区内各监测点处SO2、NO2小时浓度值和日均浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。PM10在各监测点日均值浓度均能满足均《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。 - 二、水环境质量现状 监测点位布设：区域内布设1个地下水监测点位，位于5#地块拟建区地下水井。 监测项目：监测项目共12项，包括PH、总硬度、氨氮、氯化物、高锰酸盐指数、挥发酚、氰化物、硫酸盐、氟化物、六价铬、溶解性总固体、总大肠菌群。 监测时间与监测频次：采样一次，同时记录井深、水位埋深。 监测及分析方法：按照国家有关规范进行监测与分析，具体见表4.2-1。 表4.2-1地下水质量监测与分析方法表 序号; 监测项目; 分析方法; 使用仪器; 最低检出限（mg/L）. 1; PH; 玻璃电极法（GB6920-86）; PHS-3型精密PH计; 0.01（无量纲）. 2; 总硬度; 滴定法; -; 0.05. 3; 氨氮; 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009）; 722N分光光度计; 0.025. 4; 氯化物; 硝酸银滴定法GB11896-89; -; 10. 5; 高锰酸盐指数; 酸性法 GB11892-89; -; 0.5. 6; 挥发酚; 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009; 722分光光度计; 0.0003. 7; 氰化物; 异烟酸吡唑啉酮比色法 HJ484-2009; 722分光光度计; 0.004. 8; 硫酸盐; 铬酸钡分光光度法HJ/T342-2009; 722分光光度计; 1.0. 9; 氟化物; 玻璃电极法GB7484-87; PHS-3型精密PH计; 0.05. 10; 六价铬; 二苯碳GB466-87; 722N分光光度计; 0.004. 11; 溶解性总固体; 重量法GB5750-85; -; 4.0. 12; 总大肠菌群; 酶底物法; -; 1个/100ml. 监测结果分析：地下水环境质量现状监测汇总统计结果见表4.2-2。 表4.2-2地下水环境质量现状监测统计结果表单位mg/L 序号; 项目; 监测值; 标准值; 序号; 项目; 监测值; 标准值. 1; PH（无量纲）; 7.70; 6.5～8.5; 7; 硫酸盐; 139; ≤250. 2; 高锰酸盐 指数; 1.76; ≤450; 8; 六价铬; ND; ≤0.05. 3; 氨氮; 0.73; ≤0.2; 9; 氯化物; 217; ≤250. 4; 氟化物; 0.73; ≤1.0; 10; 氰化物; ND; ≤0.05. 5; 总硬度; 293.5; ≤450; 11; 溶解性总 固体; 830; ≤1000. 6; 挥发酚; ND; ≤0.002; 12; 总大肠菌群; ND; ≤3.0. 由上表可知，各监测点中各项监测项目监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准限值的要求。 三、声环境质量现状 监测点位布设：本次监测根据规划方案分区布设13个监测点，其中12个环境背景噪声点，1个交通噪声点。 监测因子：本次监测因子为：等效连续A声级。 监测时间和频次：昼间7:00-14:00及夜间22:00-03:00各监测一次，监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定。 监测结果及分析：区域声环境质量现状监测结果见表4.3-1。 表4.3-1声环境质量现状监测统计结果表单位：dB（A） 监测时间 点位; 昼间; 夜间. 1#（拟建综合服务区）; 51; 42. 2#; 38; 33. 3#; 38; 34. 4#; 37; 32. 5#（拟建330kV升压站）; 46; 38. 6#; 38; 34. 7#; 38; 33. 8#; 45; 38. 9#（拟建110kV升压站）; 39; 33. 10#; 40; 34. 11#; 39; 33. 12#. 标准值; 60; 50. 12#（214国道）; 63; 52. 标准值; 70; 55. 214国道监测时车流量为35辆/10分钟。 由表4.3-1可知，规划区内各监测点昼夜间现状监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，G214国道昼夜间现状监测值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。 四、生态环境质量现状 受区域自然环境条件、人类活动等综合影响，项目区生态环境较为脆弱，主要表现为： ①植被群落结构简单，功能低下；由于自然环境恶劣，项目区植被覆盖率约为5~15%，植被类型以高寒草原为主，项目区主要分布有固沙草、短花针茅等植物，植被种类组成和结构较为简单，生态系统脆弱，自我恢复和抗干扰能力差。 ②项目区的主要土壤类型为淡栗钙土，土壤发育不良，贫瘠干燥，缺乏腐殖质，只有少数耐旱和耐盐植被可以存活，生产力低下。 ③由于项目区干旱多风，植被覆盖率极低，无地表水分布，野生动物分布稀少，只有少量小型野生动物和鸟类偶尔出现，无珍稀保护动物分布。 ④项目区地处高寒草原和草甸地带，由于干旱多风、生长季节短等，导致地表植被生长稀疏，植株低矮，致使地表处于裸露和半裸露状态，容易形成水土流失。项目区水土流失为风力侵蚀和水力侵蚀共同作用的结果。 五、区域环境保护目标分布现状 拟建项目可能对环境产生的影响主要有噪声污染、水污染和生态影响。由于项目区周边无居民定居以及地表水径流，项目区周围均为光伏电站。故项目无水环境、声环境敏感目标。 拟建项目周边的生态环境保护目标（列出名单及保护级别）见表7： 表7项目环境保护目标 环境要素; 敏感目标; 位置; 保护级别. 生态 环境; 土壤植被; 光伏电场占地及周边间接影响区域内; 不使生态环境明显恶化.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 本项目所在地属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，标准值详见表8： 表8环境空气质量标准表 污染物名称; 评价标准二级标准mg/m3. 年平均; 日平均; 1小时平均. TSP; 0.20; 0.30; -. NO2; 0.04; 0.08; 0.2. SO2; 0.06; 0.15; 0.50. 2、声环境质量标准 本项目区属于声环境3类功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间不超过65dB(A)，夜间不超过55dB(A)。 3、生态环境质量评价标准 本项目植被覆盖度为5-15%，属于半固定沙丘，流动沙丘，沙地。项目区主要分布的植物为固沙草、短花针茅等，生态环境脆弱。主要生态问题是以风力侵蚀为主的土壤侵蚀，表现为强度风力侵蚀。土壤侵蚀评价执行《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)，其中土壤侵蚀强度分级标准详见表9 表9风力侵蚀强度分级指标 级别; 地表形态; 植被覆盖度(%) (非流沙面积); 风蚀厚度(mm/a); 侵蚀模数 [t/(km2.a)]. 强度; 半固定沙丘，流动沙丘，沙地; 30—10; 25—50; 5000—8000. 4、项目区生态评价标准以开发前植被类型、植物群落、盖度为指标 植被类型; 植物群落类型; 植物种类; 盖度. 高寒草原; 裸露戈壁、流动沙丘、柽柳荒漠; 植物贫乏，多为短花针茅、固沙草芨芨草为主。; 植被总盖度一般为10～30%。. . |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见表10： 表10施工阶段场界噪声排放标准(GB12523-2011)单位：dB(A) 序号; 昼间; 夜间. 1; 70; 55. 本项目属于《声环境质量标准》中的3类区，厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间不超过65dB(A)，夜间不超过55dB(A)。 2、大气污染物 本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中其他颗粒物周界外浓度最高点小于1.0mg/m3标准。 3、固体废弃物标准 一般工业固废的处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改清单中标准，危险废物的处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单中的标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目无废气外排，不涉及总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示) 1、工艺流程简述（图示） 建设项目工艺流程如下： 场地平整 基础施工 设备安装 工程验收 投入运营 噪声 扬尘 建筑垃圾 地表扰动 噪声 扬尘 弃土 噪声 扬尘 建筑弃渣 生活废水 生活垃圾 主要环境影响 图1施工期、营运期工艺流程及产污位置框图 光 35kV开关站 太阳能电池组件 汇流箱 直流配电柜 逆变器 箱式变压器 330kV汇集站（不含在本次评价范围内） 送出 图2光伏电站运行流程图 2、工艺流程说明 太阳能电池组件经日光照射后，形成低压直流电，电池组件并联后的直流电经电缆送至汇流箱，经汇流箱汇流后采用电缆引至逆变器将系统分成。本工程总用地面积约0.32km2。接入330kV升压站。 本工程新建18个光伏子方阵，组件容量为19.888MWp，其中：10个子方阵采用固定式支架，倾角为33°；6个子方阵采用平单轴跟踪支架；2个子方阵采用竖向支架和少部分柔性支架。 固定式支架配置单晶硅340Wp和双面PERC350Wp组件；平单轴跟踪系统配置单面PERC300Wp和双面PERC350Wp组件；竖向支架配置N型双面PERT290Wp组件；柔性支架配置双面PERC295Wp组件。 主要污染工序： 一、施工期 项目施工期间，地基开挖、修建建筑物、路面铺设等施工工序中，将产生噪声、粉尘、废水和固体废物等污染物，并将破坏植被、土壤等生态环境。 （1）废气、粉尘。施工机械、运输车辆废气排放；地基开挖、修建建筑物、路面铺设等产生的扬尘对环境空气的污染影响。 （2）噪声、施工阶段各种施工车辆、机械产生的噪声源强在70～90dB（A）之间。 （3）废水、拟建光伏电站施工期生产用水主要为混凝土拌料用水，全部消耗在拌料中，其他由混凝土运输车、搅拌机和施工机械的冲洗所产生的废水量很小，施工布置较为分散，范围也较广。施工期混凝土骨料冲洗废水量约为20m3/d，排污系数按0.75估算，施工期混凝土骨料冲洗废水量为15m3/d。施工期9个月共产生骨料冲洗废水约为4050m3。 生活污水主要来自施工人员的盥洗水，施工期平均施工人员约100人，日均用水定额40L/人·d，人均生活污水排放系数0.8估算，污水排放量为3.2m3/d，施工期9个月共产生生活污水864m3。施工期各清洁点的盥洗污水直接泼洒，施工营地设置防渗旱厕，施工结束后进行填埋处理。 施工期设备冲洗均到县城进行，不在施工场地进行冲洗，故无施工设备冲洗废水产生。 - （4）固体废弃物。挖方2000m3，填方2000m3，无剩余土方。拟建项目产生的主要固废为施工人员生活垃圾、少量建筑垃圾及废旧包装。建筑垃圾主要为废弃的建筑材料，如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。建筑垃圾量很小，用于道路建设以及场地低洼处填埋。生活垃圾按0.5kg（人·d）计，施工人员100人，施工期9个月，则施工期生活垃圾总量13.5t。 另外，施工过程中，安装太阳能器材所产生的包装属于一般固体废弃物，产生量约30t，尽量回收利用。 生活垃圾集中收集后定期由清运单位运往共和县垃圾填埋场处理。 （5）生态环境。施工期清理现场、土方开挖、填筑、机械碾压等施工活动占用土地、破坏区域原有地貌、降低土壤抗蚀能力等。 二、运营期 1、废水 （1）光伏组件冲洗废水 清洗周期为90天1次，清洗用水量3190m3/次，年清洗水量12760m3/a。本项目光伏组件由于在长时间工作过程中光伏组件表面会落上灰尘，其主要通过影响透光率直接影响了整个系统的效率，应安排定期清洗镜面，由于电池组件表面清洗废水不添加任何清洗剂，故清洗废水散排，自然蒸发。 （2）生活污水 项目运营期无新增人员，项目运营依托《青海黄河上游水电开发有限责任公司青海共和100兆瓦国家光伏发电试验测试基地项目》。 3、固体废物 （1）生活垃圾 项目运营期无新增人员，项目运营依托《青海黄河上游水电开发有限责任公司青海共和100兆瓦国家光伏发电试验测试基地项目》。 （2）光伏电站运营期的废旧电子元件 光伏电站营运期产生的固体废物主要是运营期正常维护产生的废的电子元件。根据《国家危险废物名录》，更换下来的废旧电子元件属于危险废物，危险废物类别属于“HW49其他废物”，代码“900-044-49”，危险特性为毒性。应先向当地环境保护主管部门申报登记，经主管环境保护主管部门同意后按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，并定期由电子元件提供厂家负责回收。项目运营依托《青海黄河上游水电开发有限责任公司青海共和100兆瓦国家光伏发电试验测试基地项目》已建30m2危险废物暂存库，同时满足本期工程的贮存要求。 （3）变压器油 本项目共有个27台浸油式箱式变电站，经与厂家核实，1250kVA箱式变压器内贮存变压器油均为1500kg，故事故油池的容积为2.0m3能容纳100%油量的贮油，满足规范要求。产生的废油通过箱变下面建设的混凝土管道流到旁边建设的事故油池进行收集。 当发生故障时冷却油从变压器基础底座排油口排到箱变事故油池内。事故更换下来的变压器油属于《国家危险废物名录》中确定的危险废物，应先向当地环境保护主管部门申报登记，经主管环境保护主管部门同意后按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，就近委托拥有危险废物处理处置资质的单位进行回收、运输和处置。 3、噪声 本项目产生噪声较大的逆变器采用组串式逆变器，逆变器布置于光伏电场，预计各种机械运转情况下产生的噪声值在60~80dB(A)。 三、光伏电站服务器期满后 本项目光伏电站营运期满后，光伏组件的功率衰减大于80%。主要的环境影响为拆除的光伏组件对环境的影响。 电站运行期（25年）满后拆除下来的光伏组件以及电器设备由原光伏组件的供应厂商负责进行回收，组件支架等钢材由物质再生公司回收。所有的建（构）物及其基础由拆迁公司拆除、清理。电站的地面由电站运营商负责恢复地面植被。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 产生情况或产生量 | 排放量 |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 施工期 | 扬尘 | 距扬尘下风向50m处TSP<10mg/m3 距扬尘下风向150m处TSP<5mg/m3 |  |  | 对环境影响不大 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工 废水 | 15m3/d 9个月产生量4050m3 SS:1000mg/L4.05t |  | 0 | 经沉淀池处理后全部用于施工区及道路降尘 |
|  |  | 生活 污水 | 3.2m3/d 9个月产生量864m3 COD:180mg/L0.16t SS:180mg/L0.16t NH3-N:25mg/L0.0216t |  | 864m3 | 盥洗水浇洒施工面 其他生活污水入旱厕 |
|  | 运营期 | 光伏组件 冲洗水 | 废水量12760m3/a |  | 12760m3/a | 冲洗水散排，自然蒸发 |
|  |  | 生活污水 | - |  | - | 项目运营依托《青海黄河上游水电开发有限责任公司青海共和100兆瓦国家光伏发电试验测试基地项目》 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 施工过程中产生的不可直接用作建设的固体废物 |  | 0 | 及时清运填埋 |
|  |  | 废包装 | 30t太阳能器材废包装 |  | 0 | 尽量回收利用，送垃圾填埋场填埋 |
|  |  | 生活垃圾 | 13.5t施工人员日常生活产生 |  | 0 | 送垃圾填埋场填埋 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | - |  | - | 项目运营依托《青海黄河上游水电开发有限责任公司青海共和100兆瓦国家光伏发电试验测试基地项目》 |
|  |  | 更换部分电子元件 | 不定量 |  | 0 | 先向环保部门申报后按照《危险废物转移联单管理办法》由原出售单位回收 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 70~90dB(A) |  | 70~90dB(A) | 不扰民 |
|  | 运营期 | 变压器 噪声 | 60~80dB(A) |  | 60~80dB(A) | 不扰民 |
| 生态 | 施工期 | 预防为主，严格控制施工作业范围，尽量减少地表扰动；合理安排作业时间和作业顺序；分层开挖、分层堆放、分层回填；施工后及时恢复 |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 加强管理，减少项目运行及人员活动对周边生态环境的影响 |  |  |  |  |
| 其他 | 箱式变压器油故障时冷却油从变压器基础底座排油口排出至事故油池，变压器油按照《危险废物转移联单管理办法》要求填写危险废物转移五联单，就进委托拥有危险废物处理处置资质的单位进行回收、运输和处置。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、废气环境影响分析 施工期对环境的空气影响主要来自施工扬尘，施工期扬尘主要产生于平整土地、建材装卸、车辆行驶等过程中。根据有关资料，施工扬尘主要是运输车辆行驶形成的，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。本期气候干燥，多大风天气，扬尘影响范围预计在200m左右，随着风速的增加，扬尘量及影响范围将有所扩大。此外，施工中的砂土料等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都会造成扬尘污染，影响范围也在100m左右。施工期间扬尘污染会对环境空气产生一定的影响。如果在建设期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，施工场地洒水抑尘的试验结果，见表10施工场地洒水抑尘试验结果。 表10施工场地洒水抑尘试验结果FF 结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/Nm3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 为了最大限度减少扬尘污染，施工单位仍应加强管理，根据海南州《大气污染防治行动计划》（2014年8月14日），采取一定的抑尘措施，具体如下： （1）水泥、砂石等材料应轻装轻卸，运输砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆上应减速慢行并覆盖蓬布进行有效遮掩； （2）建筑所用的各类砂石料通过集中堆放场进行堆放，堆放场地必须全部采取封闭储存或建设防风抑尘设施； （3）施工现场气候干燥应定期安排洒水降尘； （4）施工现场施工期间应采取分区，分片进行施工，施工期间可修建临时围挡设施，围挡设施可用彩钢板，以方便拆卸和安装，必要时采取一定的固定措施，通过采取对施工场地的围挡，可降低施工区域内的风力，从而降低扬尘量； （5）对暂不进行土石方项目的区域避免人员和机械进入，对土石方施工完成的区域地表压实，通过压实来降低场地扬尘量； （6）合理安排施工进度以及施工方式，尽量采用场地平整、电池板基础安装等土石方项目集中进行，减少土石方的临时堆放可能产生的扬尘。 通过采取以上的措施，施工扬尘可以在基本上得到控制。对施工扬尘的防护均采用土建施工普遍采用的防扬尘措施，极大的降低了施工扬尘对周围环境空气产生的影响，同时由于项目施工期持续时间短，施工扬尘对环境空气影响较小。 - 废水环境影响分析 施工人员产生的生活污水和生产废水是本工程建设期的主要水污染源。建设期不同阶段，施工人数不尽相同，一般为几十至几百人不等。经类比分析，生活污水中的COD浓度为240mg/L、SS浓度为180mg/L，氨氮浓度为25mg/L，当施工高峰时，项目施工现场每天的生活污水及污染物排放量见表11 表11生活污水及污染物排放量表 施工人数（平均值）（人）; 用水 （t/d）; 污水量 (t/d）; COD （kg/d）; SS （kg/d); 氨氮 （kg/d）. 150; 4; 3.2; 0.768; 0.576; 0.08. 上述生活污水平均产生3.2t/d，整个施工期270d（9个月），整个施工期产生生活污水864t。施工期主要生活污水为人员清洁废水，这部分水主要污染物为COD、氨氮和SS。由于本工程施工期较短，生活污水对所在区域环境所造成的影响很小。由于项目区干旱，降雨量少，同时由于施工期短，施工期不单独安装污水处理设施，生活污水中也没有易对环境造成影响的污染物，因此施工人员清洁污水可优先用于对水质要求不高的施工用水如砂石、设备冲洗，多余部分用于场地降尘。生活污水应集中收集利用。同时，设置防渗旱厕以收纳人体排泄物，旱厕在施工结束后掩埋。通过以上措施，施工期生活污水对环境影响较小。 拟建光伏电站施工期生产用水生产废水包括砂石冲洗水、混凝土养护水、场地冲洗水以及施工设备的冷却水等，这部分废水中含有一定量的油污和泥沙。其中砂石、场地的冲洗水主要作用是降尘，冲洗后在场地内不作集中收集，大部分蒸发消耗；混凝土养护水主要作用为保持混凝土含水率，防止含水率急剧降低而导致物料性状发生改变，用水量较小，且全部由混凝土吸收；施工设备冷却水循环使用，不外排；施工期间设备冲洗水主要是施工期间设备冲洗废水，设备冲洗废水中主要含有SS和石油类，设备冲洗主要为运输车辆的冲洗。 为避免对当地水环境的影响，需要采取以下措施： a）施工单位应加强对施工期生产废水和生活污水的管理，杜绝乱排乱倒； b）施工车辆冲洗应回共和县进行，以减少施工用水量以及对环境的影响； c）施工人员粪便采取旱厕处理，并采取防渗措施，施工结束后粪便沤肥用于绿化，化粪池构筑物清理干净，并恢复原地貌。 通过采取以上措施，施工期废水对环境影响较小。 3、固体废弃物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾可尽量就地消化利用，主要回用于建设道路以及场地低洼处填埋；施工人员产生的少量生活垃圾通过在施工场地内设置垃圾箱进行收集，定期送至共和县城垃圾填埋场处置。同时，设备安装期间会产生大量包装材料，多为纸盒、塑料包装等，应于每个分区施工时设置专用地点集中进行临时堆放，在光伏分区施工完成后集中收集，临时堆放时必须对塑料包装等易被风刮走的废包装材料进行按压，集中收集时应进行分类回收，保留其中的可以利用的部分，多余或不可以再次利用的垃圾应与生活垃圾一同送至垃圾填埋场进行卫生填埋。通过采取以上措施，故固体废物对周边环境几乎没有影响。 - 噪声环境影响分析 施工活动会对场址周边声环境造成一定影响，施工噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的，如场地开挖、场地平整、打夯、混凝土搅拌、建材运输等，具有阶段性、临时性和流动性等特点。 为避免噪声对周围环境的影响，需要采取一定的降噪措施，具体如下： （1）高噪声设备尽量安排在白天使用，深夜(翌日22:00～次日6:00)禁止使用强噪声设备； （2）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声； （3）采用局部吸声、隔声降噪技术。 对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，围障应采用吸声材料，以达到降噪效果。由于当地人口稀少，厂址附近没有敏感目标，本项目施工期噪声对周围环境基本没有影响。 - 生态环境影响分析 本工程占地影响主要是永久占地对环境的影响。本期的永久占地主要为进场道路以及场区占地。本期工程永久占地0.32km2，临时占地面积约为3800m2，主要是场区占地，地表植被稀疏。该项目永久占地使该区域内植被覆盖度下降，生物量也相应将少，对生态环境会产生一定不利影响；生产区内设纵横方向道路，由于建设场地地面本身由固定性沙砾石组成，强度较高，与泥结碎石路面相当，为节约投资，对道路范围内的场地稍作平整即可，不再另行建造站区道路。建设过程中对生态环境的影响主要是原有地表植被的剥离以及土石方工程所可能产生的影响。进场道路可由施工便道升级后修建而成，由于项目区生态环境较脆弱，恢复难度大，应避免土石方沿路堆放造成的临时占地。施工期间的堆土设置集中堆放点，堆放点设置于发电区；电缆线及供水管网铺设时的土石方开挖、回填直接破坏地表植被，使作业区域内植被分布减少。土石方的挖填将占压地表植被，铺设平整压实后，将使占用地段的植被覆盖率大大降低。开挖前将表土剥离，暂时堆放在植被稀疏处，当铺设完毕时恢复原有的土层分布，然后立即进行植被恢复。最大限度的减少对当地生态的破坏。供水管网等铺设过程中尽可能沿场区道路铺设以减少扰动；本项目场区内的35kV集电线路采用电缆直埋敷设的方式，线路埋设开挖应尽量小，开挖出的土方就近堆放，基础及缆沟开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，弃土及时处置，待线路铺设完毕后统一回填后压实。回填原有地表土壤，作为恢复植被用土，恢复原有植被覆盖率。线路地表扰动面积小，为减少施工造成的破坏，施工过程中尽量减少作业面周边扰动；将表层剥离，施工结束后进行表土回填，对扰动区域进行绿化。坑基开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，缩短地表裸露时间；光伏组件及箱式变压器基础施工时，土石方开挖会直接破坏地表植被也会加剧水土流失；本项目的建设将占用大量土地，会对占地区域内的植被和土壤造成破坏，项目对植被和土壤的影响主要为工程建设活动中的地表开挖，车辆行驶，建筑材料堆放等活动破坏原地表土壤结构，改变自然景观，尤其在道路及设备基础建设活动中产生大量废渣，遇到风力以及雨力作用易造成以土壤侵蚀为主的水土流失；拟建项目建设区水土流失的主要因素是气候因素。干旱多风的气候因素决定了这一区域植被稀疏，地表裸露，遇有起沙风速就出现扬尘，遇有强降雨就发生水蚀，加之项目区地形开阔平缓，起沙风速多，形成水蚀与风蚀相伴发生的特殊地区。在自然侵蚀的基础上，通过人为生产建设活动的诱发作用，往住会加速侵蚀的发生。 为避免施工期对生态环境的影响，需要采取一定的降噪措施，具体如下： 1、临时性用地面积在工程永久用地范围之内，不额外占用土地； 2、在35kV集电线路管沟开挖前将表土剥离，暂时堆放在植被稀疏处，当铺设完毕时恢复原有的土层分布，然后立即进行植被恢复； 3、开挖出的土方就近堆放，基础及缆沟开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，弃土及时处置，待线路铺设完毕后统一回填后压实； 4、施工过程中尽量减少作业面周边扰动，以保护桩基础占地范围外植被； 5、光伏组件基础施工时不能铲除桩基础之间的植被，尽量减少土石方对基础间植被的占压。 通过采取以上的措施，施工期对项目区生态环境影响基本上得到控制。回填原有地表土壤，作为恢复植被用土，恢复原有植被覆盖率，极大的降低了施工对项目区生态环境影响，同时由于项目施工期开挖量较小，对生态环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、废气环境影响分析 光伏发电系统在运行工程中没有废气排放，工作人员的办公地点和生活场所全部采用电采暖设备，因此本项目在营运期没有废气产生。 - 废水环境影响分析 本项目产生的主要废水是清洗废水。 清洗周期为90天1次，按每个光伏发电单元清洗水量10m3/次计算，清洗用水量3190m3/次，年清洗水量12760m3/a。电池组件表面清洗废水不添加任何清洗剂。清洗废水不外排，对水环境没有影响。 - 固体废弃物环境影响分析 ①废旧电子元件 光伏电站营运期产生的固体废物主要是运营期正常维护产生的废旧电子元件。运营过程中产生的破损电池和电站退役后产生的光伏电池，统一管理。根据《国家危险废物名录》，更换下来的废旧电子元件属于危险废物，危险废物类别属于“HW49其他废物”，代码“900-044-49”，危险特性为毒性。肆意排放将会使周围环境产生较大的影响，本报告要求此部分应由电子元件提供厂商负责回收，应先向当地主管环境保护部门进行申报登记，环保部门同意后按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，由电器元件提供厂商进行回收和处置，避免电池对当地环境的影响。 项目运营依托《青海黄河上游水电开发有限责任公司青海共和100兆瓦国家光伏发电试验测试基地项目》已建30m2危险废物暂存库，满足本项目需求。 通过采取以上的措施，废旧电子元件对环境影响可控制在最低，对环境影响较小。 评价针对本项目运行特点和危险废物的物理化学特性以及贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）修改单对危废临时贮存库提出以下环境保护要求： （1）每次设备检修维护后产生的废弃油脂要及时、分类装入油脂收集容器，并密封保存后登记； （2）用于装载液体危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； （3）不得将不相容的危险物质混合或合并存放； （4）运营期产生的废电子产品及时入库，应避免风吹、日晒和雨淋。 （5）作好危险废物情况的记录，记录上需要注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 （6）危险废物贮存期不得超过一年，清运出的危险废物最终委托有资质的单位进行妥善、安全处置，不得擅自处理废电子产品，避免对周围环境造成污染。 （7）危险废物转运应严格执行危险废物转移五联单制度。危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 （8）严格执行贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）修改单中的其它相关要求。 危险废物贮存库按照上述要求建设完成后，满足环保要求。 ③变压器油 阵列区箱式变压器采用35kV油浸式变压器，需建设2.0m3事故油池27座，变压器内贮存变压器油1500kg。变压器基础底座旁设2m3事故油池。并在油池内表面刷一层沥青防水涂料，事故油池容积为2m3，能容纳100%油量的贮油，满足规范要求。当发生故障时冷却油从变压器基础底座排油口排到箱变2m3事故油池内。变压器油属于《国家危险废物名录》中确定的危险废物，应先向当地主管环境保护部门进行申报登记，环保部门同意后按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，由有危险废物处置资质的单位进行回收和处置。建议事故后直接采取油泵抽出后直接由油罐车装载运出，主要由危险废物回收处理处置单位负责实施，变压器油经油泵抽取后直接装入油罐车，油泵以及油罐车停靠地点应采取混凝土硬化，待事故解除后再注入洁净的变压器油。在抽取时项目区内应安排油罐车临时停靠点，停靠点地面硬化，同时应避开输电线路和电气设备以防止发生危险。油罐车临时停靠期间应在周围设置警示标识并保证有人职守，临时停靠时间不宜过长。 通过采取以上措施，事故后抽取、更换变压器油对项目区周边环境无影响，符合环保要求。 由于本地区渗透能力很强，在建造事故油池时，应重点做好防渗工作，事故油池应采用防渗混凝土整体浇注为一体的建造结构，混凝土外墙和地板厚度不应小于25cm，内墙（包括低角）应采取圆滑度45°斜角过渡，内表面应贴衬玻璃钢防渗层，上部应采取防止雨水渗入池内的遮蔽措施，底部采取防渗措施，防渗系数小于1.0×10-10cm/s。 针对油类物质的排放特点和物理化学性质，根据现场踏勘现状，对事故油池的设计要求和运行管理等方面提出以下环保要求： a、便于油浸变压器在事故状态下及时排出油类，事故油池应布设在变压器底部，并且事故油池各边均比变压器各边宽1m，四周高出地面l00mm，并铺设卵石层，卵石层厚度不应小于250mm，卵石直径为50-80mm。由于变压器连接高压输电线路，因此在事故油池内的油类物质清理前，严禁变电站内电器运行； b、事故油池必须采取防渗措施，并定期检查事故油池内表面是否有裂纹和泄漏情况；如发现有裂纹或泄漏，应及时采取相关措施避免危险废物直接排入环境； c、事故油池采取措施避免风吹、日晒和雨淋； d、禁止在变压器正常运行期间将事故油池作为储水池或其它贮存空间； e、事故油从事故油池及时清理出后交给有危废处置资质的单位妥善、安全处置。危险废物转运应严格执行危险废物转移五联单制度。 危险废物贮存库按照本报告表中要求建设，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）修改单中的其它相关要求。 1、危险废物存放在管理区内，单独隔离，并由专人负责管理，门上上锁，在两人同时开锁的情况下才能开门； 2、危险废物临时贮存点设在车间内，危险废物贮存在不相容的密闭容器中； 3、远离河道，不会受到洪水影响，能满足《危险废物贮存污染控制标准》中的防雨淋、防扬尘、防洪要求； 4、在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存； 5、在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放； 6、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 7、危废贮存库基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； 8、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； 9、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 事故油池按照上述要求建设完成后，满足环保要求。 - 噪声环境影响分析 本项目的噪声主要来源于各类设备产生的噪声。设备噪声主要为逆变器、箱式变电站等设备产生的噪声，逆变器选用60kW集中式逆变器共113台，箱式变电站设置27台（含集成式和集散式），分布比较分散，变压器选择低噪声设备。设备噪声预计最高为80dB(A)，为稳态噪声。 因厂区面积较大，设备分布比较分散，采用点源预测模式进行预测。 点声源随传播随距离增加引起的衰减按下式计算： LA=L0-20lg(rA/r0) 式中：LA──计算点处的声压级，dB（A）； L0──噪声源强，dB（A）； r0──参考距离，1m； rA──声源距计算点的距离，m。 计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量、空气吸收造成的衰减及站界围栏隔声量。预测结果见表12： 表12最大声源衰减值 距声源距离（m）; 1; 5; 10; 15; 20. LA(r); 80; 66; 60; 56.5; 53.9. 由表12可知，由于项目噪声源强较小，箱式变电站选用低噪声设备，距离35kV升压变、逆变器等噪声源10m外即衰减到60dB（A）以下。由于35kV箱变均布置在靠近光伏阵列区中间位置，远离厂界，运营期厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间：65dB(A)）。 拟建项目区周围5km范围内无学校、居民点等分布。因此，运营期的噪声对周围的声环境影响很小。 - 生态环境影响分析 本项目在运营期人员活动以及人工建筑的建成可能惊扰野生动物。同时，由于光伏系统反射少部分太阳光对经过的鸟类也会产生一定的影响。项目区周边的野生动物在施工期受到惊扰后已远离本项目光伏电站，项目运营期间因电站内人员活动以及各类机械工作野生动物短期内不会靠近，经过一段时间的习惯和熟悉以后，可能有野生动物在项目周围定居。项目运营期间对野生动物有一定的影响，但影响属于短期影响。 - 服务期满后环境影响分析 本项目光伏电站在运营期满后，主要设备光伏组件的转化效率降低80%。光伏电站不再发电。根据其可能对环境产生的影响，主要的影响为光伏组件的拆除回收、电气设备的拆除回收以及各类建（构）筑物的拆除。 1、回收光伏组件 本项目营运期满后，光伏组件的转化效率降低80%，需进行拆除。拆除后的废旧光伏组件应全部由光伏组件提供厂商负责进行回收。通过厂商回收，光伏组件对环境的影响较小。 2、拆除电气设备 本项目电气设备主要为60kW集中式逆变器共113台，箱式变电站设置27台，电气设备经过运营期的使用和维护，其损耗较小，可全部由设备生产商回收进行维护和大修后再次使用。可就地进行拆解后运回原厂进行维修。 3、拆除建（构）筑物 除各类设备以外，本项目在运营期满后需要对已建设的各类建（构）筑物进行全部拆除，以利于恢复原地表和植被。本项目主要的建（构）筑物有光伏组件基础、逆变站和开关站等建筑和设施，大部分都为混凝土等结构的建筑。经拆成小块后的建筑垃圾就地利用，用于建设道路以及场地低洼处填埋。拆除后光伏电站占用土地应全部恢复成原有状态。 四、措施可行性分析 1、事故油池 本项目共27台35kV箱式变压器（含集成式和集散式），项目拟在每台35kV升压箱变下建设1座钢筋混泥土防渗事故油池，事故油池可容纳1500kg废矿物油，每个变压器内贮存变压器油1500kg，事故油密度为0.859g/cm3,因此事故油的体积为1.7m3。变压器基础底座旁设2m3事故油池，并在油池内表面刷一层沥青防水涂料，事故油池容积为2m3，能容纳100%油量的贮油，故相对应的箱变下建设1座事故油池，满足要求，变压器绝缘冷却油一般不会外溢至环境，措施可行。 - 依托可行性 本电站暂考虑采用35kV等级电压，接入当地电网，出线为7回，经地埋线路接入330kV汇集站，依托可行。 本项目生活污水经化粪池处理后定期清掏外运共和县污水处理厂。经调查，共和县污水处理厂处理能力尚有结余，本工程可委托其处理。 本项目生活垃圾委托清运公司定期运至共和县生活垃圾填埋场填埋，该填埋场于2011年建成，库容12.5万立方米，尚有大量容积，本工程可依托其处理。 从依托可行性分析，适宜本项目的建设。

六、环境经济损益分析 1、环保投资分析 本项目建设总投资25100.95万元，估算本项目环保建设投资374万元，占工程总投资的1.4%，需投入的环保设施及投资见下表13： 表13项目环保投资一览表 工程名称; 项目; 投资（万元）. 环境保护工程; 施工期临建沉淀池和旱厕; 2. 施工洒水、物料遮盖; 13. 场内绿化（管理区、阵列区及输电线路开挖后的绿化）; 27. 输电线路的回填、施工弃渣的防治平整、垫路等; 300. 扬尘防治（施工洒水、道路固化）; 5. 27座事故油池; 27. 合计：; 374. 2、经济效益分析 本工程建成后，对当地的地方经济发展将起到积极作用，既可以提供新的电能，又不增加环境压力，具有明显的社会效益的环境效益。 本项目采用清洁能源太阳能发电，与其他化石能源发电方式相比较，有害物质排放量明显减少，大大减轻了对环境的污染，并促进了当地电力结构以及当地旅游业的发展，对地方经济开辟新的增长点。

产业政策符合性分析

1、场址可行性分析 （1）规划符合性分析 根据《青海共和县光伏发电园区开发建设规划》，海南州太阳能生态园区位于海南州共和县城以南，规划区总面积约77.9km2，园区2012年开发规模为400MW，2013年-2015年新增开发规模600MW。到2020年总装机容量达到2700MW。本项目厂址位于海南州太阳能生态园区内，同时也在海南州生态太阳能发电园区规划范围内，故本项目符合该开发建设规划。本项目厂址在海南州太阳能生态园区内中位置见附图三。 （2）厂址选择的合理性分析 光伏电站场址具备大气透明度较高，气候干燥少雨，日照时间长，太阳能资源丰富。无频繁恶劣自然灾害发生，非地质灾害多发区，地质构造稳定，无洪涝灾害危险。 本项目具有便利的交通运输条件和生活条件。具有良好的示范条件，便于公众参观和认识太阳能光伏电站。当地政府的积极参与和大力支持，提供优惠政策和各种便利条件。 本项目所选场太阳能资源丰富，场址位于青海省海南州恰卜恰镇海南州太阳能生态园区内，园区位于国道G214东侧区域，距恰卜恰约12km，周边交通运输便利，具有良好的旅游、示范条件；场址区地质结构稳定，无洪涝灾害危险；地层承载力较高，满足建站要求。因此，该场址在技术上是可行的，具备建设大型光伏电站的条件。 （3）土地资源利用的合理性分析 本项目太阳能电池组件间距均是按照项目厂址纬度、两排太阳能电池板支架之间的基座高度落差，计算得出的南北间距。计算结果为太阳能电池组件冬至时9点～15点之间，太阳能电池板不会相互遮挡，从而影响发电效率。而太阳能电池方阵作为光伏发电项目中主要占地工程而言，项目太阳能电池板的整体和间距布置是比较合理的，因此项目整体的土地资源利用率是较高的。 2、环境可行性分析 本项目规划地为半退化土地，并已纳入当地土地利用规划，可用于光伏电站建设，场址区地势开阔、平坦，无遮挡物。场址内无名胜古迹、未查明有重要的矿产资源，无文物保护区、自然保护区、军事设施、机场及人口密集地区等，符合自然环境保护的有关规定。场址靠近主干电网，以减少新增输电线路的投资。主干电网具有足够的承载能力，有能力输送光伏电站的电力。 项目四周5km没有环境敏感点，且项目无废水废气外排，不存在环境制约因素。 施工过程中严格按规划设计的区域、面积使用，不占用其他土地，不随便践踏、对已开挖基础的地方施工完成后及时采取恢复措施。所以对当地人民的生产、生活影响很小。 施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆等排放的废气，由于产生量较小，施工地较为空旷，周围区域大气环境容量大，属半退化土地地区，无环境敏感点，扩散快，实际影响不是很大。 施工过程中所产生的生产废水用于浇洒施工面。生活污水主要来自施工人员，盥洗水浇洒施工面，其他生活污水入旱厕。对环境影响不大。 项目所在区生态环境较脆弱，因而生态环境为重点保护对象，生态环境保护目标主要为项目建设永久和临时占地的地表植被和土壤，通过施工期植被保护、表土剥离，运营期植被恢复可将生态影响降低到最小。 综上所述，本项目不存在大的环境问题，该项目从环保角度上分析是可行的。 3、与青海省主体功能区划相符性分析 根据《青海省主体功能区划》（青政[2014]22号）可知，“东部重点开发区区域范围：东部重点开发区域包括西宁市四区，海东市循化县，海南州共和县、贵德县、贵南县，黄南州同仁和尖扎县，海北州海晏县全部区域；西宁市湟中县、湟源县、大通县，海东市乐都区、平安县、民和县、互助县、化隆县除基本农田以外的区域。该区域扣除基本农田和禁止开发区后面积为4.51万平方公里，占全省国土总面积的6.29%。总人口362万人，占全省总人口的62.6%。功能定位：青藏高原的经济发展核心区域、重要增长极和综合交通枢纽。全省的政治、经济、文化中心，引领全省经济社会跨越发展的综合经济区，促进全省协调发展的先导区，最具特色魅力、适宜人居、成才创业的和谐区。形成矿产资源精深加工基地、黄河水电基地、新能源、新材料产业基地、新型服务业发展基地、特色农牧业产业化基地。基本形成“一核一带一圈”空间布局的东部城市群，打造西宁中国夏都、青藏高原区域性现代化中心城市和海东高原现代农业示范区两大区域品牌，成为聚集经济和人口的重要地区，成为丝绸之路经济带交通枢纽、重要支撑和人文交流中心，成为全省全方位对外开放的主要窗口，在全省率先实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化。发展方向：加快电力资源开发，加大西宁经济技术开发区建设力度，提升产业层次，促进产业融合，建成全国重要的新能源、新材料基地，国际藏毯生产集散基地，国内有色金属产业基地、装备制造业和生物产业基地。加快发展海东工业园区，培育新的经济增长极。大力发展节能环保和信息产业，推进新型工业化进程。发展特色农牧业，加大农业综合开发力度，建成特色农畜产品生产基地。打造环西宁“中国夏都”旅游圈，促进服务业快速发展，建成新型服务业发展基地。”拟建站址位于青海省海南生态太阳能发电园区第三区块内，建设规模500MWp，从以上可以看出该项目符合青海省主体功能区划。 4、产业政策的符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2013修正）》(国家发展和改革委员会第21号令)及2013年修改单中新能源鼓励类“太阳能光伏发电系统集成技术开发应用”。因此，项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》及2013年修改单的内容。 《可再生能源发展“十二五”规划》明确提出“十二五”时期，可再生能源新增发电装机1.6亿千瓦，其中常规水电6100万千瓦，风电7000万千瓦，太阳能发电2000万千瓦，生物质发电750万千瓦，到2015年可再生能源发电量争取达到总发电量的20%以上。因此，本项目符合国家可再生能源发展规划和能源产业发展方向。 因此，本项目符合国家产业政策，项目不占用农田，项目所在地太阳能资源丰富，项目周边附近无敏感点，且发电过程不产生废气、废水及固体废弃物。因此，本工程选址可行，将取得良好的经济、环境和社会效益，从产业政策分析，该项目的建设是可行的。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 建筑材料、施工道路 | TSP |  | 各类建筑材料应轻装轻卸，运输车辆上应覆盖蓬布进行有效遮掩；各类砂石料应避免露天堆放，如敞开堆放，应进行洒水；施工车辆减速慢行；在干燥天气时应适当洒水，大风天时应增加洒水次数。 | 通过采取措施可最大限度的减少扬尘污染 |
| 水污染物 | 施工期 | 生产废水 | SS |  | 工程废水主要有场地及设备冲洗水，场地冲洗水用于施工降尘，大部分蒸发消耗；设备冲洗主要为车辆的冲洗，车辆冲洗应回共和县城进行。 | 对环境影响较小 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |  | 盥洗水浇洒施工面，其他生活污水入旱厕 | 生活污水不外排 |
|  | 营运期 | 生活污水 |  |  | 依托青海黄河上游水电开发有限责任公司青海共和100兆瓦国家光伏发电试验测试基地项目已建化粪池 | 生活污水不外排 |
|  |  | 光伏组件冲洗水 | SS |  | 冲洗水直接散排或自然蒸发。 | 清洗废水不外排 |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 砂石、水泥块 |  | 就地消化利用，提高建筑垃圾的回用率。用于建设道路以及场地低洼处填埋。 | 对环境影响轻微 |
|  |  | 废弃土石方 | 废弃渣土 |  | 就地消化利用，用于建设道路以及场地低洼处填埋。 | 对环境影响轻微 |
|  |  | 废包装 | 塑料、纸箱等 |  | 尽量回收利用，可通过设置垃圾桶，定期清运公司统一收集后集中运至共和县垃圾填埋场进行卫生填埋。 | 对环境影响轻微 |
|  |  | 生活垃圾 | 有机物等 |  | 可通过设置垃圾桶，定期由清运公司统一收集后集中运至共和县垃圾填埋场进行卫生填埋。 | 对环境影响轻微 |
|  | 营运期 | 变压器油 | 废矿物油 |  | 先向当地主管环境保护部门进行申报登记，环保部门同意后按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，变压器油由有危险废物处置资质的单位进行回收、运输和处置。废电子元件由原厂家回收、运输和处置，依托青海黄河上游水电开发有限责任公司青海共和100兆瓦国家光伏发电试验测试基地项目场内临时贮存在危废贮存室。 | 对环境影响轻微 |
|  |  | 废旧电子设备元件 |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 有机物等 | 依托青海黄河上游水电开发有限责任公司青海共和100兆瓦国家光伏发电试验测试基地项目。 | 对环境影响轻微 |
| 噪声 | 施工期 | 施工噪声 |  | 噪声 | 高噪声设备应在白天使用，深夜禁止使用。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭；合理安排施工时间，合理布局施工场地，如有必要需建立临时隔声障。 | 施工场界处噪声可达标 |
|  | 营运期 | 逆变器、变压器噪声 |  | 噪声 | 采用低噪声变压器。 | 厂界处噪声可达标 |
| 生态 | 施工期 | 预防为主，严格控制施工作业范围，尽量减少地表扰动；合理安排作业时间和作业顺序；分层开挖、分层堆放、分层回填；施工后及时恢复 |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 加强管理，减少项目运行及人员活动对周边生态环境的影响 |  |  |  |  |
| 其他： 变压器排出的变压器油属于危险废物，通过报告当地环保主管部门后，委托有危险废物运输、处置资质的单位进行回收、运输以及处置，通过采取以上措施不会对周围环境产生影响； 本期生态环境的防治措施等可见生态环境影响分析专题。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境管理

- 一、环境管理 - 光伏电站的建设解决了当地负荷供电的问题，它可以充分利用当地的太阳能资源，改善共和县的能源结构，保护生态环境，减少污染，节约有限的煤炭、石油资源以及宝贵的水资源。但项目的建设仍然会持续的对环境产生一定的影响，因此，应当对本项目加强管理与监测。 - 1、环境管理机构及职责 - 为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程建设期和运营期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好工程设计阶段、建设期和运营期的环保工作。其主要职责是： - 执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制定与实施水源地环境保护规划，配合有关部门审查落实工程设计中的环保设施设计内容及工程环保设施的竣工验收。 - 做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告。 - 根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理条例，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 - 协助处理因该工程引发的污染事故与纠纷。 - 加强日常环境管理 - 严格规范化操作：制定装置操作管理规程、岗位责任制、奖惩条例等规章制度，实现规范化、制度化管理，操作人员必须持上岗证，严格执行操作管理规划，最大限度控制由于操作失误因素造成的事故。 - 强化绿化管理：在施工期间，做好绿化建设工作，做好区域的间隔绿化带及厂界绿化带的建设，做好特色、立体、景观绿化。在建成后做好绿化管理和更新发展工作，保证绿化后成活率。 - 加强施工期生态环境管理：主要包括施工期电池组件基础开挖、场内道路建设、临时占地、电缆敷设等过程中表土剥离及植被养护监督管理，减小区域地表扰动和植被破坏。 - 项目竣工验收前应对工程区域生态环境进行现场调查，并查明报告表中所列明的恢复措施履行情况，使项目建设对环境的影响降低至最低。 二、竣工验收 项目投产之前，建设单位应指派专人负责各项环境保护措施的落实，并遵照 环境影响报告所提出的防治措施制定环境保护计划。试生产过程中，应向环境保护行政部门主管部门提出验收申请，经验收合格后，方可试生产。环境保护竣工验收一览表见下表14。 表14环境保护“三同时”验收一览表 验收项目; 建设内容; 验收标准. 噪声; 逆变器60kW113台; 确保厂界处可达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值，并对厂界噪声进行监测，提供噪声监测报告。. 事故油池 建设2.0m3事故油池27座; 1、事故油池贮油设施内铺设卵石层，厚度大于250mm，卵石直径为50~80mm，建设2.0m3事故油池27座，防渗钢筋混凝土事故油池。 2、变压器油直接由油泵抽出后装入油罐车运出，油泵以及油罐车停靠地点应采取混凝土硬化。 3、同时提供施工期事故油池进行防渗防漏的影像资料。. 生态措施; 1.检查临时占地场地平整、输电线路敷设后的植被恢复情况。; （1）施工临时占地应尽可能恢复成原有的状态以减少水土流失。 （2）场区道路两侧因道路平整导致的土壤裸露区域需尽快恢复植被。 （3）输电线路敷设后应及时回填挖土并尽快恢复植被。 （4）植被覆盖度、生物量、生物多样性等指标均不低于现有指标，同时提供各项生态恢复措施实施进度记录和影像资料。. 注：为便于核查项目环保工程与规范标准的符合性，必须保存施工录像。

- 生态环境影响分析专题

一、总则 1、评价目的 ①根据青海黄河上游水电开发有限责任公司光伏产业技术分公司国家光伏发电试验测试基地配套20兆瓦储能示范项目建设施工内容、施工方案和生态环境保护措施，识别施工期工程对自然资源、生态系统及主要保护对象的影响因素，预测分析施工期主要影响因素的影响程度和范围，评价生态环境保护措施的可行性，并根据其结果提出具有针对性的、可行的施工期生态环境保护措施，以将工程建设施工期对自然资源、生态系统和主要保护对象的影响降到最低程度；根据工程设计方案和运营特点，识别工程运营期对自然资源、生态系统及主要保护对象的影响因素，分析预测运营期生态环境影响的范围和程度，并根据其结果提出可行的运营期生态环境保护措施，以减轻工程运营期的影响。 ②根据施工期和运营期生态影响预测结果，对项目区受工程的影响程度作出评价，并编写相应的影响评价报告，为项目的环境决策提供科学依据。 2、评价原则 ①坚持重点与全面相结合原则。既要突出评价项目所涉及的重点区域、关键时段和主导生态因子，又要从整体上兼顾评价项目所涉及的生态系统和生态因子在不同时空等级尺度上结构与功能的完整性。 ②坚持预防与恢复相结合原则。预防优先、恢复补偿为辅。恢复、补偿等措施必须与项目所在地的生态功能区划的要求相适应。 ③坚持定量与定性相结合的原则。生态影响评价应尽量采用定量方法进行描述和分析，当现有科学方法不能满足定量需要或因其他原因无法实现定量测量时，生态影响评价可通过定性或类比的方法进行描述和分析。 3、评价工作分级 依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级，见下表15： 表15生态影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性; 工程占地（水域）范围. 面积≥20km2 或长度≥100km; 面积2km2～20km2 或长度50km～100km; 面积≤2km2 或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 本项目永久占地面积约0.32km2，工程临时设施总占地3800m²，且项目区域内不涉及重要生态敏感区，因此本项目生态影响按三级评价进行。 4、评价时段、范围 根据本期的工程建设内容可将本期生态环境影响评价时段分为施工期和营运期两个时段。根据此确定的不同时段的评价范围分别为：施工期主要对施工道路和临时占地及其周边200m范围进行生态环境影响分析；在运营期生态环境影响分析范围确定为项目场界及其周边200m范围。 二、生态环境质量现状 受区域自然环境条件、人类活动等综合影响，项目区生态环境较为脆弱，主要表现为： ①植被群落结构简单，功能低下；由于自然环境恶劣，项目区植被覆盖率为5-15%，植被类型以高寒草原植被为主，植被种类组成和结构较为简单，生态系统脆弱，自我恢复和抗干扰能力差。 ②项目区的主要土壤类型为淡栗钙土，土壤发育不良，贫瘠干燥，缺乏腐殖质，只有少数耐旱和耐盐植被可以存活，生产力低下。 ③由于项目区干旱多风，植被覆盖率极低，无地表水分布，野生动物分布稀少，只有少量小型野生动物和鸟类偶尔出现，无珍稀保护动物分布。 ④项目区地处干旱高寒草原及草甸地带，由于干旱多风、生长季节短等，导致地表植被生长稀疏，植株低矮，致使地表处于裸露和半裸露状态，容易形成水土流失。项目区水土流失以风力侵蚀为主。 三、生态环境影响分析 本项目对生态的影响分别是：项目建设占地以及建设过程中破坏植被以及扰动土壤的影响及其可能产生的水土流失；运营期对生态的影响主要体现在运营过程，对周围野生动物的影响。 1、建设项目生态环境影响特征 项目施工期，主要由于太阳能电池组件安装、建筑地基建设及相关组件的建设等对地表扰动造成的植被破坏，加强了风蚀造成的水土流失；运营期对生态的影响主要体现在运营过程，由于永久占地的地面硬化及场区地表植被的恢复，水土流失减小，主要为对景观的影响以及对周围野生动物的影响。 本项目建设对评价区的生态环境主要影响因素见表18 表18施工期生态环境影响因素 评价时段; 工程行为; 影响因素. 施工期; 永久占地; 破坏植被、土壤，占用荒草地. 临时占地（已包含在永久占地中）; 占压植被，影响植被生长. 土石方挖填; 破坏土壤、植被；引发水土流失；影响自然景观. 人员活动; 影响施工区及周边野生动物栖息环境. 道路修建; 破坏土壤、植被；引发水土流失。. 运营期; 光伏电站工作; 对周边野生动物的影响. 2、施工期生态环境影响分析 施工过程和人为活动对项目区原生的生态结构、土壤构成、动物的生活习性都有不同程度的影响。 （1）工程占地影响分析 本工程占地影响主要是永久占地对环境的影响。本期的永久占地主要为进场道路以及场区占地。本项目永久占地面积约0.32km2，工程临时设施总占地3800m²，主要是场区占地，主要为光伏基础占地、管理区占地和施工临时占地、进场道路占地及线路占地。该项目永久占地使该区域内植被覆盖度下降，生物量也相应将少，对生态环境会产生一定不利影响。 由于工程永久占地面积较大，占地较集中，项目施工期占用的施工场地以及 施工便道等可直接利用项目永久占地，施工期临时占地面积为3800m2。临时性用地面积均在工程永久用地范围之内，不需额外占用土地，施工期避免了临时占地所带来的生态环境影响。 （2）电缆铺设影响分析 电缆线铺设时的土石方开挖、回填直接破坏地表植被，使作业区域内植被分布减少。土石方的挖填将占压地表植被，铺设平整压实后，将使占用地段的植被覆盖率大大降低。开挖前将表土剥离，暂时堆放在植被稀疏处，当铺设完毕时恢复原有的土层分布，然后立即进行植被恢复。最大限度的减少对当地生态的破坏。供水管网等铺设过程中尽可能沿场区道路铺设以减少扰动。 - （3）道路建设对生态环境的影响 生产区内设纵横方向道路，逆变器室位于纵向道路的路边，光伏组件间的空地为横向道路，与生产区周围的环道形成一个场内道路系统，便于较大设备的运输，满足日常巡查和检修的要求。场内纵向道路路面为粒料路面，宽度6m，场内环道路面为粒料路面，宽度4m。考虑到该地区常年雨量偏小，由于建设场地地面本身由固定性沙砾石组成，强度较高，与泥结碎石路面相当，为节约投资，对道路范围内的场地稍作平整即可，不再另行建造站区道路。建设过程中对生态环境的影响主要是原有地表植被的剥离以及土石方工程所可能产生的影响。进场道路可由施工便道升级后修建而成，由于项目区生态环境较脆弱，恢复难度大，应避免土石方沿路堆放造成的临时占地。施工期间的堆土设置集中堆放点，堆放点设置于发电区。 通过采取了以上的措施，道路建设所带来的生态环境影响降到最低。 （4）光伏组件及箱式变压器基础安装影响分析 光伏组件及箱式变压器基础施工时，土石方开挖会直接破坏地表植被也会加剧水土流失。本项目采用柱状桩基础，地表扰动面积为5978006m2，为减少施工造成的破坏，施工过程中尽量减少作业面周边扰动，以保护桩基础占地范围外植被；将表层剥离，施工结束后进行表土回填，对扰动区域进行绿化。坑基开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，缩短地表裸露时间。光伏组件基础施工时不能铲除桩基础之间的植被，尽量减少土石方对基础间植被的占压。由于项目建设地区属于荒草地，且草木茂盛，为了避免杂草的遮挡并结合基础的设计使光伏组件离地面距离大于1.2m。电池组件与横梁的连接采用螺栓连接。阵列基础拟采用机械成孔方钢现浇混凝土桩。装机基础开挖后，混凝土拉罐车沿已铺设的施工道路运至浇筑点，挂好料斗，倒入装机内，快到顶部时停止灌注，再人工压实抹光。光伏阵列区低洼处尽量不进行场地平整，利用镜架基础调整平衡，减少对地表的扰动。 （6）对植被和土壤的影响分析 本项目的建设将占用大量土地，会对占地区域内的植被和土壤造成破坏，项目对植被和土壤的影响主要为工程建设活动中的地表开挖，车辆行驶，建筑材料堆放等活动破坏原地表土壤结构，改变自然景观，尤其在道路及设备基础建设活动中产生大量废渣，遇到风力以及雨力作用易造成以土壤侵蚀为主的水土流失。项目的建设将对该地区的土壤和植被有一定的影响，主要体现在项目占地对该区域植被覆盖度、生物量的影响以及土壤层别的变化。 项目区植被十分稀疏，工程的建设会使当地已十分稀疏的植被造成破坏，使植被覆盖度降低至零并且降低项目区内的生物量；同时，施工建设有一定的挖方和填方，改变项目区土壤原有层别，导致土壤生产力低下。通过避免超范围占用土地以降低建设对该区域的土壤和植被的影响。 （7）水土流失影响分析 拟建项目建设区水土流失的主要因素是气候因素。干旱多风的气候因素决定了这一区域植被稀疏，地表裸露，遇有起沙风速就出现扬尘，遇有强降雨就发生水蚀，加之项目区地形开阔平缓，起沙风速多，形成水蚀与风蚀相伴发生的特殊地区。在自然侵蚀的基础上，通过人为生产建设活动的诱发作用，往住会加速侵蚀的发生。 根据本项目建设特点，施工过程中引发新增水土流失的环节主要有以下方面： ①场站建设：场站的水土保持工程主要为场地平整、生产建筑及附属建筑物的地基开挖、场内道路、围栏及各种管沟的基础开挖、土石方挖填等，建设过程中扰动了原地貌，占压原有地表，使表层土壤成为松散裸露状态，减弱了原地貌抗蚀能力，加剧水土流失的发生； ②道路建设：原地表的覆盖物被清除，表层土壤呈松散裸露状态，抗蚀能力减弱，易造成水土流失，同时，需从施工点调运土方，从场外购进砂砾石料，如不采取防护措施，土石方的临时堆放和调运过程均易引起水土流失； ③施工营地在建设和完工后拆除过程会产生一定的水土流失。 （8）工程建设对野生动物的影响分析 拟建项目施工期对野生动物的影响主要是噪声以及人类活动的惊扰影响。施工期噪声源主要为各种施工机械，主要包括推土机、钻井机、混凝土搅拌机、振捣器、载重汽车等。项目区出现比较常见的鸟类和小型野生动物，没有珍稀和受保护的野生动物分布。各噪声源产生的噪声经过距离衰减，到达距离声源200m处时，已接近背景值，对声环境影响很小。且随着施工期的结束，施工噪声对野生动物的影响将随之消失。 - （9）土石方平衡影响分析 施工期主要表现为土石方填挖、土地占用所带来的土壤以及植被的破坏。本项目土方开挖量为2000m3，没设取土场；基础挖方除部分回填外，剩余部分用于道路修筑、场地平整用土等，填方量为2000m3；开挖与回填土石方量保持平衡。工程施工期的土石方平衡见表3.3-1。 - 表3.3-1土石方平衡表 序号; 工程位置; 挖方（m³）; 填方（m³）; 区间调方（m³）; 借方（m³）; 弃方（m³）. 1; 基础; 1600; 400; -1200; 0; 0. 2; 道路; 300; 1500; 1200; 0; 0. 总计; 2000; 2000; 0; 0; 0. 3、营运期生态环境影响分析 本项目在运营期人员活动以及人工建筑的建成可能惊扰野生动物。同时，由于光伏系统反射少部分太阳光对经过的鸟类也会产生一定的影响。项目区周边的野生动物在施工期受到惊扰后已远离本项目光伏电站，项目运营期间因电站内人员活动以及各类机械工作野生动物短期内不会靠近，经过一段时间的习惯和熟悉以后，可能有野生动物在项目周围定居。项目运营期间对野生动物有一定的影响，但影响属于短期影响。 同时，路面以及两侧护坡可能造成的水土流失也会对生态环境产生影响。路面拟采用混凝土硬化路面。由于项目区内水资源匮乏，进场道路两侧边坡采用植草绿化措施维护难度大，植物成活率低，也可考虑直接采取两侧边坡铺设石子层后压实以降低道路边坡所可能引发的水土流失。 四、生态环境保护措施 1、施工期生态保护与恢复措施 ①强化施工管理，努力增强施工人员的环境保护意识，杜绝因对施工人员的流动管理不善及作业方式不合理而产生对植被和土地资源的人为影响和破坏。 ②施工期间，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围；尽可能缩小施工作业面和减少破土面积；努力压缩开挖土方量，并尽量做到挖填平衡和减少弃土量，以最大限度地降低工程开挖造成的水土流失。 ③合理安排施工时间及工序，基础及缆沟开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，弃土及时处置，将土壤受风蚀、水蚀的影响降至最小程度。 ④砾石层现阶段对于减轻戈壁风蚀有重要作用，故以施工后在作业带内恢复砾石层为主要治理措施，防治因开挖挠动引起的风沙危害。可采取基础及缆沟开挖过程中，将表面及开挖出的砾石另行堆置，作为铺压材料，回填时采用机械或人工对填土表面平整夯实后铺压砾石层。 ⑤废弃渣土要集中放在低凹、坑地，及时用于施工道路的修筑，施工垃圾应及时清运至生活垃圾填埋场统一处理。 ⑥施工期内人员、机械、营地等应严格按设计集中在有限范围内，严禁随意扩大挠动范围，将对植被和土体结构的影响降至最低程度。 ⑦大量沙生植被在防风固沙，减轻地表风蚀和水土流失等方面起着重要的作用，是当地生态环境和农业生产条件不被恶化的主要原因，故在开关站设计中应考虑根据因地制宜，适地栽种的原则配合适宜的绿化工程建设，可选择耐旱、耐瘠薄、抗逆性强及防风、固沙效果好的速生植物，以达到防治项目区水土流失和改善周边生态环境的目的。 ⑧在本项目设计当中，合理规划，使本项目对土地的占用达到最小程度。施工便道少占地，有固定路线，不要随意向两边拓展，或单另开道。 ⑨工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整和修缮，采取水土保持措施，防治新增水土流失。 2、运营期生态保护措施 运营期主要是对周围野生动物的影响，设置简易铁丝铁艺网式围栏以降低对野生动物的惊扰，同时也避免野生动物误入厂区。禁止工作人员诱捕野生动物，对误 入厂区的野生动物应及时放归。进场道路边坡铺设一层石子后压实以降低道路边坡的水土流失。 3、运营期满后的生态防护措施 运营期满后，按国家相关要求，将对生产区（电池组件及支架、变压器等）进行全部拆除以及掘除硬化地面及光伏组件桩基础。拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目场区内的绿化土地应保留。掘除混凝土基础的场地应进行恢复、洒水、压实。防止产生扬尘和对土壤的侵蚀。 本项目所在区域生态类型简单，对生态环境影响较小。在施工期分别采取了工程措施、植物措施等各种措施相结合的综合措施。同时加强管理、保证工程质量等，可缓解对生态环境的破坏。项目建设将造成一定的水土流失，本项目通过减少开挖量，并将挖出的土方量集中堆放，采取拦挡、遮盖等临时防护措施；及时对临时占地进行植被恢复等措施可有效减轻水土流失影响，可以有效防治工程建设造成的水土流失，使项目区生态环境得到重建和恢复，从生态环境影响分析，项目建设可行。

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 - 青海黄河上游水电开发有限责任公司光伏产业技术分公司国家光伏发电试验测试基地配套20兆瓦储能示范项目位于海南州生态太阳能发电园区，新建光伏子方阵18个，光伏装机容量19.888MWp，储能系统可用容量11.472MWh（交流侧可输出电量），配置容量14.662MWh。工程建成后经共和产业园330kV升压站接入青海电网，主要任务是为光伏储能系统削峰填谷、平滑功率曲线和调峰调频运行提供试验数据。 本工程装机容量为20MW，均采用晶硅光伏组件，采用分块发电、集中并网方案。光伏组件选用单晶硅340Wp组件、双面PERC350Wp组件、单面PERC300Wp组件、N型双面PERT290Wp组件和双面PERC295Wp组件，逆变器采用集成式中压成套逆变器（包括集中式和集散式逆变器）和组串式逆变器。集中式和集散式逆变器为储能型双向逆变器。本工程新建18个光伏子方阵，组件容量为19.888MWp，其中：10个子方阵采用固定式支架，倾角为33°；6个子方阵采用平单轴跟踪支架；2个子方阵采用竖向支架和少部分柔性支架。固定式支架配置单晶硅340Wp和双面PERC350Wp组件；平单轴跟踪系统配置单面PERC300Wp和双面PERC350Wp组件；竖向支架配置N型双面PERT290Wp组件；柔性支架配置双面PERC295Wp组件。本项目运行期年平均上网电量为84427.83万kWh，项目总上网发电量为2110695.75万kWh。该工程总投资356971.27万元。 固定式支架子阵前后排之间的总间距为9.8m（前后排之间的净间距为6.4m），相邻支架间距为0.5m或2.2m（有南北向电缆沟的位置）；平单轴阵列（考虑加设反向跟踪功能）东西向间距中到中间距4.4m，南北向间距前到前间距4m，每个平单轴支架安装40块或90块组件，组成2个或4个组串，1个平单轴支架为一个联动单元；竖向支架东西间距为5.0米，每个支架安装20块组件组成1个组串。 本工程共有1MW、1.25MW两种子方阵形式，每个集中式光伏子阵由若干路光伏组件串并联而成，经汇流后接入集中式逆变器，逆变后（组串式逆变器则采用先逆变后汇流的方式）经35kV箱式升压变电站升压。各子方阵升压变35kV侧依次经电缆连接后接入35kV预装式开关站，经电缆线路接入330kV升压站。 本工程建成后第一年上网发电量为3962.81万度。在运行期25年内的年平均发电量为3619.64万度，年利用小时数为1612.7h。 2、产业政策及规划选址的合理性 （1）产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2013年本）(国家发展和改革委员会第9号令)及其修改单中鼓励类项目，符合鼓励类中“太阳能光伏发电系统集成技术开发应用”。因此，本项目建设符合当前国家的产业政策。 （2）厂址可行性分析 本项目拟建厂址位于《青海共和县光伏发电园区开发建设规划》中的规划用地，厂址符合规划要求。 场址所在地地势开阔、平坦；大气透明度高，干燥少雨、日照时间长，太阳能资源丰富；区域内无特殊保护目标，周边无环境敏感点，地质条件好，交通方便，电力接入、输送方便；当地政府大力支持本项目的建设；具备建设大型光伏电站的条件。因此，该场址的选址可行。 - 环境可行性分析 本项目拟选场址位于海南州生态太阳能发电园区，不占用农田林地。地势平坦开阔，周围无建筑物遮挡。根据初步调查，场址区范围内无可具备开采价值的矿产资源，也无风景名胜区、自然保护区等环境敏感保护对象。经过分析，工程建设期与运营期对大气环境、水环境、噪声环境等造成的污染经过一定的防治措施均对环境的影响较小，因此本地区适宜该项目的建设。 3、环境质量现状评价 （1）环境空气质量现状 本项目场址位于青海省海南州共和县以南12km，项目所在地企业以及人群居住区距离较远，共和县环境空气现状质量基本良好，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准。项目区内空气质量为该地区的自然形态，人为影响较小。 （2）地表水环境质量现状 本项目周围没有地表水分布，在东侧最近为龙羊峡水库，本项目距龙羊峡直线距离在10km以上，项目以南恰卜恰河距离6km左右，项目6km以内没有地表水分布。 （3）地下水环境质量现状 项目所有区域地下水质量保持为原始自然本底值。不受人为影响，地下水水质较好。 （4）声环境现状 项目区周围空旷，无居民区。满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，现状声环境质量良好。 （5）生态环境现状 受区域自然环境条件、人类活动等综合影响，项目区生态环境较为脆弱，主要植被群落结构简单，功能低下；由于自然环境恶劣，项目区植被覆盖率约为5%~15%，植被类型以高寒草原植被为主，项目区主要分布有小半灌木荒漠化植被，植被种类组成和结构较为简单，生态系统脆弱，自我恢复和抗干扰能力差；项目区的主要土壤类型为灰棕漠土，土壤沙性大，砾石多，土层薄；项目区无珍稀保护动物分布，只有少量小型野生动物和鸟类偶尔出现；项目区地处高寒草原地带，由于干旱多风、生长季节短等，导致地表植被生长稀疏，植株低矮，致使地表处于裸露和半裸露状态，容易形成水土流失。项目区水土流失以风力侵蚀为主。 4、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 施工期持续时间较短，且对于各个环境污染源都进行了相应较为合理沉淀防治措施，整个施工期对环境的影响将很小。 施工期的主要影响体现在施工过程对生态的影响，本项目通过采取了一系列的水土流失防治措施，项目的建设对当地的生态环境带来了一定影响，在采取了上述的环境保护措施后，可以补偿项目建设对生态环境的破坏，有助于当地生态环境的恢复和改善。 （2）营运期环境影响分析结论 ①环境空气影响分析结论 项目运营期无废气外排，对环境影响较小。 ②水环境影响分析结论 本项目主要污水为光伏组件冲洗水，光伏组件冲洗水不添加任何清洁剂，清洗废水散排，自然蒸发。 ③声环境影响分析结论 项目噪声主要有来自各类设备噪声通过采取相应隔声减噪措施，届时厂界环境噪声不会超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）以及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区昼间噪声限值。整体而言，项目对周围声环境的影响较小。 ④固体废物的环境影响分析结论 本项目的固体废物主要是生活垃圾、废电子元件及变压器废油。生活垃圾经垃圾桶收集后委托清运公司统一送往至共和县垃圾填埋场进行卫生填埋。废电子元件属于危险废物，分类贮存在危险废物贮存库，定期向当地主管环境保护部门进行申报登记，环保部门同意后按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单。变压器废油由有危险废物处置资质的单位进行回收和处置，废电子元件由原出售单位统一回收处理。总体来说，对周围环境影响不大。 （3）服务期满后环境影响分析结论 本项目服务期满后，拆除的废旧光伏组件和废旧电器设备均由生产厂家回收，不会对环境产生二次污染影响。 5、生态环境影响分析结论 本项目所在区域生态类型简单，对生态环境影响较小。在施工期分别采取了工程措施、植物措施等各种措施相结合的综合措施。同时加强管理、保证工程质量等，可缓解对生态环境的破坏。项目建设将造成一定的水土流失，本项目通过减少开挖量，并将挖出的土方量集中堆放，采取拦挡、遮盖等临时防护措施；及时对临时占地进行植被恢复等措施可有效减轻水土流失影响，可以有效防治工程建设造成的水土流失，使项目区生态环境得到重建和恢复，从水土保持角度分析，项目建设可行。 6、总体结论 本项目为非污染型生态项目，符合国家产业政策和可持续发展战略；工艺先进；选址合理，无大的环境制约因素；项目总图布置合理。且光伏发电的运营过程本是一个清洁能源的利用过程，基本不存在对环境的污染问题。只要严格按照环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环保角度拟建项目的建设是可行的。 二、建议 1、工程施工管理是保证环保和工程质量的前提，建议施工前做好施工管理制度安排； 2、由于项目区生态环境很脆弱，施工过程中应做好施工人员的管理工作，尽量减少不必要的地表扰动；并注重生态环境的大力改善和保护； 3、由于该地区降雨量远远小于蒸发量，水资源非常短缺，建议提高施工期的污废水等回收利用率； 4、项目设备选型在考虑安全可靠、经济合理、节约运行费用的基础上，尽可能选用国家推荐的节能产品和低能耗产品。

附图和附件

（一）附图

附图一项目所在地理位置图；

附图二总平面布置图；

附图三拟建项目在园区位置图；

附图四土壤现状图；

附图五植被现状图；

附件六项目区土地利用现状图。

（二）附件

附件一本项目委托书；

附件二营业执照；

附件三项目备案。